PRISE DE COMMANDE ET MISE EN SERVICE DES LIGNES D'ACCES FTTH

Présentation du protocole Accès 1.2 et règles de gestion

Version 1.7

| SUIVI DES VERSIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Nom du rédacteur | Nature de la modification |
| 1.0 | 31/01/2012 | Emeline Jarantowski | Création |
| 1.1 | 14/10/2014 | A. Ghiba, S. Lyonnet, E. viprey, L . Koudim | Relecture et modifications pour proposition en Interop |
| 1.2 | 23/10/2014 | P. Vincent, P. Delorme, E. Viprey, L. Koudim | Suite de la relecture et modifications pour proposition en Interop |
| 1.3 | 18/11/2014 | P. Delorme, S. Lyonnet, E. Jarantowski, E. Viprey, L. Koudim | Suite de la relecture et modifications pour proposition en Interop |
| 1.4 | 16/01/2015 | L. Koudim | Intégration des éléments convenus en Interop Accès sur les saturations virtuelles, les cas non nominaux de commandes sur PTO annoncée, la notification d’écrasement |
| 1.5 | 11/02/2015 | GT Interop Accès | Intégration des commentaires de Bouygues Telecom, Axione et Numéricâble suite à la relecture du document |
| 1.6 | 23/02/2015 | S. Lyonnet / L. Koudim | Revue des cas de gestion de RDV Reformulation du cas de CR STOC KO pour clarifier le paragraphe |
| 1.7 | 21/04/2015 | GT Interop Accès | Intégration d’une précision sur la cohérence attendue sur le fichier position entre l’accès et l’infrastructure |

Table des matières

1.	Introduction	6

1.1.	Objet du document	6

1.2.	Lexique	6

1.3.	Documents de référence applicables	8

2.	Processus de prise de commande	9

2.1.	Principes d’une commande d’accès sur un immeuble mutualisé	9

2.2.	Objectif et contenu du protocole Accès	9

2.3.	Formats des échanges :	13

2.4.	Des commandes d’accès avec ou sans pose de prise optique :	14

2.5.	Les modèles de raccordement	14

2.6.	Les pré-requis à la commande d’accès :	15

2.7.	Cas de commandes en fibre dédiée	15

3.	Descriptif des fichiers	16

3.1.	Commande d’accès	16

3.2.	Accusé de réception de commande d’accès	16

3.3.	Compte-rendu de commande d’accès	17

3.4.	Commande de prestation de construction de PTO	19

3.5.	Compte-rendu de prestation de construction de PTO par l’OC	19

3.6.	Compte-rendu de mise à disposition de ligne FTTH	20

3.7.	Notification de raccordement en échec	22

3.8.	Compte-rendu de mise en service de ligne FTTH	22

3.9.	Notification de reprovisioning	23

3.10.	Notification d’écrasement	24

3.11.	Echange de messages durant le traitement d’une commande	25

3.12.	Annulation de commande d’accès	25

3.13.	Compte rendu d’annulation de commande d’accès	26

3.14.	Flux de gestion des RDV	26

3.14.1.	Demande de RDV	26

3.14.2.	Réponse à la demande de RDV	27

3.14.3.	Annulation de RDV	27

3.14.4.	Gel et Dégel d’un RDV	28

3.14.5.	Demande de modification de RDV	28

4.	Prise de commande Ligne d’Accès FTTH « mode OI »	30

4.1.	PTO à construire	30

4.1.1.	Cas nominal	30

4.1.2.	Cas de rejet de commande – AR KO	30

4.1.3.	Cas de rejet de commande – CR CMD KO	31

4.1.4.	Cas de rejet de commande – CR MAD KO	31

4.1.5.	Cas de changement de route optique	31

4.1.6.	Cas d’échec de mise en service	32

4.1.7.	Cas d’échec de la pose d’une PTO	33

4.2.	PTO construite et identifiée	33

4.2.1.	Cas nominal	33

4.2.2.	Cas de rejet de commande – AR KO	34

4.2.3.	Cas de rejet de commande – CR CMD KO	34

4.2.4.	Cas de rejet de commande – CR MAD KO	34

4.2.5.	Cas de changement de route optique	35

4.2.6.	Cas d’échec de mise en service	35

4.3.	PTO construite mais pas identifiée	36

4.3.1.	Cas nominal	36

4.3.2.	Cas de rejet de commande – AR KO	37

4.3.3.	Cas de rejet de commande – CR CMD KO	37

4.3.4.	Cas de rejet de commande – CR MAD KO	37

4.3.5.	Cas d’échec de mise en service	38

5.	Prise de commande Ligne d’Accès FTTH «mode STOC»	39

5.1.	PTO à construire	39

5.1.1.	Cas nominal	39

5.1.2.	Cas de rejet de commande – AR KO	39

5.1.3.	Cas de rejet de commande – CR CMD KO	40

5.1.4.	Cas de changement de route optique	40

5.1.5.	Cas de rejet de commande – CR STOC KO	41

5.1.6.	Cas de rejet de commande – CR MAD KO	42

5.1.7.	Cas d’échec de mise en service	42

5.1.8.	Cas d’échec de construction PBO/PTO cause OI	43

5.2.	PTO construite et identifiée	45

5.2.1.	Cas nominal	45

5.2.2.	Cas de rejet de commande – AR KO	45

5.2.3.	Cas de rejet de commande – CR CMD KO	45

5.2.4.	Cas de rejet de commande – CR MAD KO	46

5.2.5.	Cas de changement de route optique	46

5.2.6.	Cas d’échec de mise en service	47

5.3.	PTO construite mais pas identifiée	47

5.3.1.	Cas nominal	47

5.3.2.	Cas de rejet de commande – AR KO	48

5.3.3.	Cas de rejet de commande – CR CMD KO	48

5.3.4.	Cas de rejet de commande – CR MAD KO	48

5.3.5.	Cas d’échec de mise en service	49

6.	Prise de commande Ligne d’Accès FTTH « mode OC »	50

6.1.	PTO à construire	50

6.1.1.	Cas nominal	50

6.1.2.	Cas de rejet de commande – AR KO	50

6.1.3.	Cas de rejet de commande – CR CMD KO	50

6.1.4.	Cas de changement de route optique	50

6.1.5.	Cas d’échec de mise en service	51

6.2.	PTO construite et identifiée	51

6.2.1.	Cas nominal	51

6.2.2.	Cas de rejet de commande – AR KO	52

6.2.3.	Cas de rejet de commande – CR CMD KO	52

6.2.4.	Cas de changement de route optique	52

6.2.5.	Cas d’échec de mise en service	53

6.3.	PTO construite mais pas identifiée	53

6.3.1.	Cas nominal	53

6.3.2.	Cas de rejet de commande – AR KO	54

6.3.3.	Cas de rejet de commande – CR CMD KO	54

6.3.4.	Cas d’échec de mise en service	54

7.	Cas de gestion non nominaux	56

7.1.	Cas non nominaux sur la présence d’une prise annoncée à la commande	56

7.1.1.	Commande sur PTO construite, absence de PTO à l’installation	56

7.1.2.	Commande sur PTO construite, numéro de PTO erroné	60

7.1.3.	Commande sur PTO non identifiée, absence de PTO	61

7.1.4.	Commande en construction de ligne, PTO identifiée à l’installation	63

7.2.	Cas de saturation « virtuelle » lors de la commande d’accès	65

7.2.1.	Contexte :	65

7.2.2.	Propositions de solutions	65

Introduction

Objet du document

Ce document présente la version 1.2 du protocole d’échange normalisé défini par le Groupe Interop’fibre pour la prise de commande et la mise en service des Lignes d’Accès FTTH sur des adresses mutualisées ainsi que les règles de gestions définies par le groupe de travail Interop’fibre Accès. Ce document ne traite pas des échanges entre opérateurs relatifs à la facturation.

L’objectif du document est de présenter les travaux Accès définis et partagés au sein du groupe de travail process & SI interopérateurs afin de donner de la visibilité aux différents opérateurs, y compris ceux qui ne sont pas membres permanents du groupe de travail, et d’harmoniser les pratiques chez les différents opérateurs d’immeubles

Ce document  est un complément du protocole interopérateur Accès (fichier xls).

Le protocole 1.2 est applicable aussi bien en ZTD qu’en ZMD. Des évolutions de ce protocole seront cependant réalisées pour répondre à des besoins spécifiques pour la ZMD.

Lexique

Voir définitions mises en ligne par l’ARCEP : http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/20120213-cefibre_schemas_glossaire_FttH.pdf

http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/ftth-schemas-ref-terminologie.pdf

| Sigle ou concept | Signification |
| --- | --- |
| AR | Accusé Réception envoyé par l’OI. A minima, valide ou invalide le format d’une commande. |
| Brassage au PM | Action de modifier, par branchement, l'affectation d'une fibre d'un réseau amont, munie d'un connecteur, sur un panneau de connecteurs relié à un réseau aval. L’action de brassage est réalisée au point de mutualisation pour relier la fibre du réseau en amont du PM à celle déployée dans la colonne montante jusqu’à la prise terminale optique du client |
| CR CMD | Compte-Rendu de Commande. Envoyé par l’OI. Refuse la commande ou l’accepte et fournit une route optique |
| CR MAD | Compte-Rendu de Mise A Disposition. Envoyé par l’OI. Indique que la livraison de l’accès est effective ou impossible |
| CR MES | Compte-Rendu de Mise En Service. Envoyé par l’OC. Valide la bonne mise en service de l’accès |
| OI | Opérateur d’immeuble : Toute personne chargée de l’établissement ou de la gestion d’une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti, notamment dans le cadre d’une convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de gestion des lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ; l’opérateur d’immeuble n’est pas nécessairement un opérateur au sens de l’article L. 33-1 du même code |
| OC | Opérateur commercial : Opérateur choisi par le client final pour la fourniture d'un service de télécommunications ou par un fournisseur d’accès au service pour la fourniture d’un service de télécommunications à son propre client final |
| PTO | Prise Terminale Optique : Socle de prise de communication présentant au moins un connecteur optique |
| STOC | Sous Traitance Opérateur Commercial : Modèle ou contrat dans lequel l’OI sous-traite à l’OC le raccordement du client final |
| Raccordement PBO-PTO (ou raccordement final) | Opération consistant à installer un câble de branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques entre le point de branchement optique (PBO) et le dispositif de terminaison intérieur optique (DTIo) ou la prise terminale optique (PTO). Le raccordement entre le PBO et la PTO est sous responsabilité de l’opérateur d’immeuble, mais peut être réalisé par l’opérateur commercial ou l’opérateur d’immeuble |
| Route optique | Ressources FTTH affectées par l’OI à la ligne FTTH et qui sont nécessaires pour réaliser le raccordement et le brassage. La fourniture de la route optique revient à fournir le chemin nécessaire au raccordement du client. Elle est constituée des informations suivantes : - La référence PTO (correspondant à l’identifiant de l’accès) qui devra être étiquetée sur la prise lors du 1er raccordement - Les références et localisations du PM et du PBO - Les positions de la fibre correspondant à la ligne FTTH au PM et au PBO |
| Notification de reprovisionning | Notification de reprovisionning envoyée par l’OI à l’OC pour indiquer qu’une nouvelle route optique a été affectée. Elle peut être envoyée : - « à chaud », c'est-à-dire dans la foulée d’un appel à la hotline par l’OC. Elle confirme alors la nouvelle route optique indiquée lors de l’appel et contient un numéro de décharge fournità l’OC par téléphone - ou « à froid », c'est-à-dire de façon asynchrone avec l’intervention sur le terrain |

Documents de référence applicables

| Nom du Document | Description |
| --- | --- |
| Flux interop Accès FTTH v1.2 | Protocole en version xls |
| Invariants et Bonnes pratiques | Document de bonnes pratiques |

Processus de prise de commande

Dans le cadre de la mutualisation, une souscription FTTH du client d’un opérateur A peut avoir lieu sur un immeuble déployé par un opérateur B et mutualisé. Cette souscription donne lieu à un échange entre les deux opérateurs pour la mise à disposition de l’accès.

L’opérateur d’immeuble est responsable de son réseau et d’en donner l’accès aux opérateurs commerciaux qui souhaitent raccorder leurs clients.

Principes d’une commande d’accès sur un immeuble mutualisé

Lors d’une commande d’accès, l’opérateur d’immeuble fournit une ligne FTTH à l’opérateur commercial et sa prestation consiste alors à fournir un raccordement en fibre optique entre le logement du client et le réseau de l’opérateur commercial au point de mutualisation.

Préalablement à la fourniture de la prestation d’accès à la ligne FTTH, les opérations réseaux suivantes doivent avoir été réalisées :

- La réalisation du câblage FTTH mutualisé par l’OI,

- L’adduction du réseau de l’OC au PM.

Pour fournir cette prestation, les actions suivantes sont nécessaires :

- La première fois, la construction du raccordement PBO-PTO, y compris la pose et l’étiquetage de la prise dans le logement du client

- Le brassage au PM

Ces actions peuvent être réalisées par l’opérateur d’immeuble ou l’opérateur commercial selon les modèles et nécessitent des échanges inter-opérateurs

Objectif et contenu du protocole Accès

Le protocole Accès décrit les échanges inter-opérateurs pour le passage et le traitement d’une commande d’accès FTTH suite à la souscription d’un client final sur une adresse mutualisée.

Il permet ainsi d’harmoniser les différents échanges entre opérateurs commerciaux et opérateurs d’immeubles par une description des étapes et informations requises.

Les principales étapes sont notamment :

- La commande, envoyée par l’opérateur commercial à l’opérateur d’immeuble

- L’accusé de réception puis le compte-rendu de commande, en réponse de l’opérateur d’immeuble, fournissant à l’opérateur commercial la route optique

- Dans le cadre du modèle STOC (OC intervenant en tant que sous-traitant de l’OI), la commande STOC et le CR STOC permettant de matérialiser la demande d’intervention sur le terrain et le raccordement réalisé

- Selon le modèle de raccordement choisi par les opérateurs et les cas de commande, le compte-rendu de mise à disposition de la ligne FTTH (transmis par l’opérateur d’immeuble à l’opérateur commercial) formalise que le raccordement entre le PBO et la prise du client a bien été réalisé

- Enfin le compte-rendu de mise en service de la ligne FTTH (transmis par l’opérateur commercial à l’opérateur d’immeuble) formalise la fin du processus et ouvre droit au SAV. L'OC peut donc ouvrir une signalisation SAV sur une ligne dès qu’il a transmis le CR de MES de la commande d’accès correspondante

Illustration des flux envoyés dans le modèle STOC :

- Dans les cas de problèmes lors de la mise à disposition de l’accès nécessitant la fourniture d’une nouvelle route optique ou une intervention à froid sur le terrain, la notification de reprovisionning permet à l’OI de communiquer la nouvelle route optique fournie ou de préciser que le problème est corrigé. Cette notification peut intervenir :

  - A chaud suite à un appel hotline lors de l’intervention de raccordement

  - Ou à froid dans le cas où le reprovisionning n’est pas effectué dans le cadre de l’intervention (exemple hotline injoignable ouproblème nécessitant une intervention de maintenance sur la fibre par l’OI)

Illustration du cas de notification de reprovisionning « à chaud » suite à un appel hotline lors de l’intervention de raccordement :

Illustration du cas de notification de reprovisionning « à froid », exemple hotline injoignable:

- Enfin, la notification de raccordement KO est utilisée dans certains cas pour signifier un fonctionnement non nominal, par exemple suite à la mise à disposition de l’accès. Elle peut être envoyée par l’OC dans le modèle STOC ou OI

Illustration du cas de fonctionnement non nominal signifié par une notification de raccordement KO

Formats des échanges :

Les échanges inter-opérateurs se font par envoi de fichiers csv. Ils peuvent être envoyés par exemple, par mail, par dépôt sur plateforme ou autre méthode d’envoi de fichiers électroniques.

Chaque fichier peut contenir autant de lignes que de commandes, chaque ligne correspondant à une commande. Cependant chaque fichier ne correspond qu’à un seul et même type de flux. Par exemple, un fichier peut contenir plusieurs commandes, un autre contiendra plusieurs AR, etc.

Le mode d’envoi, la fréquence d’envoi et les limitations éventuelles associées sont à la discrétion des opérateurs qui contractualisent deux à deux.

Des commandes d’accès avec ou sans pose de prise optique :

Les commandes d’accès peuvent se faire :

- dans des logements n’ayant pas déjà de prise optique (PTO) posée : la mise en service de l’accès FTTH implique alors :

  - une étape sur le terrain de pose de la prise (PTO) chez le client et de raccordement entre le PBO et la PTO chez le client

  - une étape de brassage de la ligne au point de mutualisation (PM)

  - Ces étapes de raccordement et de brassage peuvent se faire par différents acteurs (cf ci-dessous)

  - En ingénierie multi-fibre, l’opérateur qui réalise le premier raccordement est responsable de raccorder physiquement l’ensemble des fibres à la PTO

- dans des logements ayant une prise optique déjà posée :

  - les cas de mise en service dans des logements ayant une prise optique déjà posée correspondent à des cas de changement d’opérateurs du client ou d’emménagement

  - la commande de l’accès peut se faire alors, selon les opérateurs, avec la référence de la prise du client (ReferencePTO) et/ou sans la référence de la prise, un appel hotline permettant sur le terrain d’obtenir la route optique

  - la mise en service de la prise ne nécessite pas de raccordement PBO-PTO mais selon le cas client, un brassage au PM peut être nécessaire. Il l’est en général, sauf par exemple, pour les cas d’ingénierie en fibre dédiée

Les modèles de raccordement

Le processus de prise de commande et de mise en service de l’accès peut suivre 3 scénarios différents :

- Raccordement client par l’OI ou « modèle OI »: l’OI réalise le raccordement PBO-PTO (et généralement le brassage au PM)

- Raccordement client sous-traité par l’OI  à l’OC ou « modèle STOC » : l’OI délègue à l’OC via un contrat de sous-traitance la responsabilité du raccordement PBO-PTO et de la pose de la PTO. . Le brassage peut être effectué par l’OI ou l’OC selon les choix des opérateurs. Le contrat entre l’OC et l’OI déterminera les choix possibles.

- Raccordement client par l’OC ou « modèle OC » : l’OC réalise le raccordement PBO-PTO (et généralement le brassage au PM)

Les pré-requis à la commande d’accès :

Il n’y a pas de pré-requis à la commande d’accès mais pour qu’elle soit acceptée, la commande doit être :

- passée sur une adresse « éligible », mutualisée et souscrite par l’opérateur commercial. La notion d’éligibilité varie selon les opérateurs et ne sera donc pas définie dans ce document

- passée avec la description des éléments d’adresse correspondant à celle du référentiel de l’OI. A ce titre, un webservice de description de structure des adresses est normalisé par le Groupe Interop’fibre

- et conforme au protocole et aux dispositions contractuelles de l’opérateur d’immeuble. Le protocole contient la liste des champs attendus pour chacun des flux, avec leur format et leur caractère obligatoire (O), facultatif (F) ou conditionné (C).

Cas de commandes en fibre dédiée

Dans le cas de commandes passées sur des adresses raccordées par un opérateur commercial en point à point, des champs du CR de commande sont prévus pour permettre à l’opérateur commercial d’identifier sa fibre dédiée (route optique). Les informations fournies par l’opérateur d’immeuble dans ces champs doivent être cohérentes avec celles transmises dans le dernier « fichier position » transmis par l’opérateur d’immeuble dans le cadre du protocole Infrastructure PM.

Descriptif des fichiers

Commande d’accès

La commande d’accès (onglet ‘Cmd_Acces’) passée par l’OC démarre le processus de traitement de commande. L’OC passe une commande d’accès en précisant notamment :

- les références internes OC (‘ReferenceCommandePriseInterneOC’) et OI (‘ReferencePrestationPm’ et ‘ReferencePm’)

- les éléments d’adresses (champs ‘CommuneImmeuble’ à ‘etage’)

- si la prise est à construire ou déjà posée (‘PriseExistante’ = O ou N) et la Référence de prise (‘ReferencePrise’). En l’absence de référence de prise connue, si l’OI l’autorise dans son contrat, l’OC peut passer commande en indiquant qu’une prise existe, sans en donner la référence. L’OI lui répondra avec la mention ‘HOTLINE’ dans la route optique, signifiant qu’il attend un appel hotline lors de l’intervention

- le type de raccordement demandé (‘TypeRacco’ = OI,  OC ou STOC)

- le mode de financement (‘TypeCommandeDemande’ = cofi (cofinancement), loca (location) ou auto (automatique, c'est-à-dire avec une réponse de l’OI en cofi ou loca en fonction de l’atteinte ou non du seuil de cofinancement contracté par l’OC))

- dans certains cas, les champs de réserve (‘Info Cmd Accès 1 à 8’) peuvent être utilisés, à la discrétion de l’OI, par exemple pour permettre à l’OC de communiquer à l’OI les positions de brassage à utiliser par l’OI dans les cas de brassage par l’OI

Accusé de réception de commande d’accès

Le message d’accusé de réception de la commande d’accès (onglet ‘AR_Cmd_Acces’) est émis après vérification du format global du fichier déposé puis vérification de la syntaxe de chaque ligne du fichier.

La délivrance par l’OC d’un fichier de commande corrompu ou illisible (exemples : nombre de colonnes incorrect, référence de la commande vide…) n’entraine pas de retour SI de la part de l’OI. L’OI n’envoie alors pas d’AR, l’OC peut contacter l’OI par tout autre moyen pour échanger sur l’absence d’AR en question.

Si le fichier est lisible mais que les règles de gestion de la commande ne sont pas respectées, alors l’OI envoie un AR KO (‘EtatArCommandePrise’ = KO) avec le motif de rejet renseigné dans le champ ‘MotifKoArCommandePrise’. Les motifs d’AR KO sont spécifiés dans l’onglet ‘Codification - type KO’.

Lorsque le fichier de commande est conforme au protocole, un fichier contenant un AR par ligne unitaire commandée dans le fichier validé sera renvoyé à l’OC suite à la vérification unitaire de chacune de ces lignes de commandes d’accès. Il s'agit ici de valider la correspondance du fichier, puis de chaque ligne, au format défini. Lorsque l’AR est OK, la commande est intégrée dans le système de l’OI. Dans le cas d’un AR KO, la commande unitaire est rejetée.

L’AR KO ne concerne que la commande rejetée, les AR peuvent être groupés dans un même fichier d’AR contenant des AR OK et des AR KO.

Compte-rendu de commande d’accès

Le message de compte-rendu de commande d’accès (onglet ‘CR_Cmd_Acces’) est établi après un certain nombre d’étapes dont l’échec est éliminatoire :

Vérification de l’absence d’annulation pour la commande

Vérification de la surcharge pour un même OC (commande sur la même PTO et/ou avec la même Référence de commande Interne à l’OC et en cours de traitement))

Vérification de l’éligibilité à la commande selon les règles fixées par l’OI (par exemple PM commandé par l’OC, bonne réception de la notification d’adduction…)

Vérification de la conformité de la structure d’adresse communiquée avec le webservice de structure des adresses de l’OI

Vérification du mode de financement (Location ou cofinancement)

Affectation possible de route optique, sauf dans les cas convenus où l’OI ne la fournit pas dans le CR de commande (exemple commandes passées sur prise existante sans référence ou cas de saturations virtuelles nécessitant un appel hotline)

L’échec à l’une de ces étapes de contrôle aboutit à un CR KO pour la commande concernée. Dans le cas contraire, un CR OK sera envoyé.

Le CR de commande d’accès intègre notamment :

l’état OK ou KO du CR (‘EtatCrCommandePrise’) et le motif associé (‘MotifKoCrCommandePrise’)

les informations nécessaires à la construction de la liaison optique (champs associés aux blocs ‘OC1’ à ‘OC4’)).

la Référence de la PTO (‘ReferencePrise’) ou la nécessité d’appeler la hotline (valeur ‘ReferencePrise’ = HOTLINE)

la Référence commerciale de l’accès pour l’OI (‘ReferencePrestationPrise’). Cette référence pourra être utilisée dans la suite du processus de mise en service d’une Ligne d’Accès FTTH

Les blocs OC sont remplis de la façon suivante :

Un seul bloc OC (OC1) rempli en ingénierie mono-fibre

Autant de blocs que de fibres en ingénierie multi-fibre

Dans le cas d’ingénierie multi-fibre, l’OI communique à l’OC le bloc opérateur auquel il est affecté (OC1 ou OC2 ou OC3 ou OC4 = ‘Code OC’) et les informations de toutes les routes optiques à souder (champs techniques des blocs OC1 à OC4 en ingénierie quadri, OC1 à OC2 en bi-fibre).

  - Il n’y a pas d’ordre défini d’affectation des blocs OC à chaque opérateur

  - Les différents blocs OC doivent obligatoirement être renseignés avec les informations de route optique (champs ‘NomModulePm N°’ à ‘ConnecteurPriseCouleur N°’) ; en revanche seul le code de l’opérateur à l’origine de la commande est obligatoire (champ ‘OC’)

  - L’OC utilisera les informations qui lui sont destinées pour effectuer le raccordement

  - Dans le cadre de fibre dédiée, les informations communiquées dans la route optique doivent être en cohérence avec celle du fichier position

En cas de compte-rendu de commande avec appel HOTLINE (exemple commande passée sur prise existante sans référence de prise), le champ ‘ReferencePrise’ doit prendre la valeur ‘HOTLINE’. Les autres champs obligatoires des blocs de la route optique doivent être remplis avec des valeurs ne pouvant pas être confondues avec des valeurs réelles, (par exemple ‘HOTLINE’ pour les champs alphanumériques ou ‘0’ pour les champs numériques)

Exemples de CR de commande sur des commandes passées sur prise existante sans référence de prise fournie

En cas de nécessité d’informations supplémentaires, le champ ‘Commentaire’ pourra être utilisé pour préciser des éléments tels que déploiement en façade, aérien, sous-terrain ou autre spécificité.

Enfin, dans le cas où l’OI s’acquitte du brassage au PM pour un PM donné, le brassage sera effectué au plus tôt avant d’émettre le CR de commande d’accès et au plus tard avant l’émission du CR MAD.

Commande de prestation de construction de PTO

La commande de STOC (onglet ‘Cmd_STOC’) est envoyée par l’OI à l’OC pour sous-traiter à l’OC le raccordement de son abonné (lien PBO-PTO et pose de la PTO). Ce flux n’est utilisé que dans le modèle STOC et pour une PTO à construire. Il peut être envoyé :

Suite à l’envoi d’un CR de commande d’accès OK pour une PTO à construire

Suite à un CR STOC KO, Prise non posée, quand l’OI a besoin de renvoyer l’OC sur le terrain pour construire l’accès. Dans ce cas, une notification de reprovisioning à froid est envoyée par l’OI avant la nouvelle commande STOC pour redonner les éléments de la route optique ou pour confirmer les actions de résolution réalisées par l’OI

Ce flux peut également intervenir dans le cadre d’une commande passée avec PTO existante, dans le cas où l’intervention sur le terrain révèlerait qu’il n’existait pas de prise et qu’un raccordement est nécessaire. Dans ce cas, l’OC effectue un appel hotline et tente de résoudre le problème :

Si le problème a pu être résolu via un reprovisionning à chaud, l’OI envoie une notification de reprovisionning à chaud et une commande STOC dans la foulée pour formaliser la commande de prestation de construction de PTO

Si le problème n’a pas pu être résolu à chaud, l’OC envoie une notification de raccordement KO. Le problème sera alors traité via un process de reprovisionning à froid.

Compte-rendu de prestation de construction de PTO par l’OC

Dans le cadre du modèle STOC (onglet ‘CR_STOC’), après l’intervention, l’installateur, prestataire de l’OI, transmet un compte-rendu d’intervention intégrant les actions menées (‘PrisePosee’ = oui ou non), la conclusion de cette intervention (OK ou KO) ainsi que les éléments de recette (‘BilanOptique’). Dans le cas où l’intervention a nécessité un appel hotline ayant abouti à une fourniture de nouvelle route optique, l’OC renseigne les champs ‘NotificationReprovisioningHL’ = OUI et ‘NumeroDecharge’ avec la valeur qui lui a été fournie par l’OI au téléphone.

Dans le cas d’un reprovisionning à chaud, la nouvelle référence de prise devra être envoyée dans le CR STOC.

Un CR STOC KO peut avoir lieu si :

la prise n’a pas pu être posée et le problème n’a pu être résolu à chaud (exemple client absent, route optique déjà utilisée, hotline injoignable…)

ou si la prise a pu être posée ou qu’elle existait déjà mais que la ligne ne fonctionne pas (exemple absence de continuité optique, affaiblissement trop important)

L’OC mentionne alors dans son CR STOC KO le motif de KO et si la prise a été posée ou pas. La combinaison de ces deux informations permet à l’OI de savoir si une prise doit encore être posée ou non et donc s’il faut renvoyer une nouvelle commande STOC

Compte-rendu de mise à disposition de ligne FTTH

Le compte-rendu de mise à disposition de la Ligne d’Accès FTTH (onglet ‘CR_MAD_LigneFTTH’) est envoyé par l’OI à l’OC pour signifier que du point de vue de l’OI la ligne est mise à disposition :

Lorsqu’une intervention de construction de prise a été exécutée par l’OI (modèle OI)

Ou suite au CR STOC OK de l’OC (modèle STOC)

Suite à un CR STOC KO, un CR MAD KO peut être envoyé directement ou une notification de reprovisionning puis un CR MAD OK

Ou dans la foulée du CR de Commande dans le cas d’une commande sur prise existante et identifiée avec la référence de prise.

Remarque : dans le cas d’une commande sur prise existante mais sans identification de la référence, le CR MAD n’est envoyé qu’après la notification de reprovisionning à chaud contenant la nouvelle route optique utilisée

Le message CR MAD n’existe pas dans le « modèle OC ».

Un CR MAD KO termine la commande. Il ne peut y avoir qu’une nouvelle commande suite à un CR MAD KO.

Par ailleurs il peut y avoir plusieurs CR MAD OK dans le cycle de vie d’une commande, par exemple dans le cas de changements de route optique suite à des notifications de raccordement KO de l’OC.

Illustration de l’envoi de plusieurs CR MAD OK, exemple suite à reprovisionning à froid

Dans le modèle OI, dans le cas d’une notification de raccordement KO, un nouveau CR MAD sera transmis par l’OI suite à une notification de reprovisioning.

Dans le modèle STOC, dans le cas d’une notification de raccordement KO, un nouveau CR MAD sera transmis suite à un nouvel échange STOC et/ou à une notification de reprovisionning à froid. L’OI détermine la nécessité d’envoyer une commande STOC ou non.

Notification de raccordement en échec

Dans le  modèle STOC ou OI, ce message (onglet ‘Notif_Racc_KO’)  est transmis par l’OC lorsqu’après le CR MAD, il constate que la ligne d’accès FTTH n’a pas un fonctionnement nominal. Ce flux permet de déclencher une itération pour signaler le problème sans clore la commande. Dans le modèle STOC ou OI, il se situe entre le CR MAD et le CR MES. L’OI effectuera dans ce cas un reprovisionning à froid pour traiter le problème et pourra soit envoyer une notification de reprovisionning à froid si le problème est résolu, soit répondre par un CR MAD KO dans le cas d’une impossibilité durable.

Pour le modèle OC, cette notification n’est possible qu’à partir de l’émission par l’OI du CR CMD.

Dans le modèle OI, cette notification peut également être envoyée par l’OI à l’OC pour lui signifier l’impossibilité de poser la PTO (exemple absence du client) et le besoin d’un nouveau RDV. Dans le modèle OI, cette notification permet à l’OI de signaler à l’OC une nécessité de reprendre un RDV.

Compte-rendu de mise en service de ligne FTTH

Le compte-rendu de mise en service de ligne (onglet ‘CR_MES_LigneFTTH’) est envoyé par l’OC à l’OI afin de notifier le succès de la mise en service de l’abonné qu’il y ait ou non construction de la PTO.

Dans le modèle OC, en l’absence de CR MAD, c’est le CR MES qui permet à l’OC de véhiculer certaines informations comme la pose de la prise (‘PrisePosee’) et la date de raccordement (‘DateRaccordementPrise’). L’OC s’engage donc, s’il réalise la prestation de mise en service des lignes d’abonnés, à faire parvenir à l’OI les informations nécessaires à ce dernier pour exploiter son réseau et mettre à jour son référentiel de réseau via ce message (éléments de compte-rendu d’intervention).

Même si les informations de raccordement sont véhiculées autrement dans le modèle OI (CR MAD) et le modèle STOC (CR STOC), quelque soit le modèle, un CR MES est attendu par l’OC pour signifier que la mise en service a bien été effective. Il permet notamment de clore le processus de commande / livraison en fournissant à l’opérateur d’immeuble une vision à jour de l’utilisation de son réseau.

Le CR MES permet notamment, selon les modèles et les pratiques des différents opérateurs de déclencher l’écrasement de l’OC précédent suite à une commande d’un nouvel OC sur prise existante

Le compte-rendu de mise en service est toujours OK. Il ne peut pas y avoir de CR MES KO. En cas de problème constaté avant le CR MES et après le CR MAD, c’est la notification de raccordement en échec qui sera utilisée par l’OC pour signifier le problème à l’OI.

Un compte-rendu de mise en service de ligne rend la prise éligible au service après-vente (SAV). L’OC peut alors déposer des signalisations d’incidents sur le système de gestion mis à sa disposition.

Notification de reprovisioning

La notification de reprovisioning (onglet ‘Notif_Reprov’) permet à l’OI de communiquer une nouvelle route optique pour une commande d’accès donnée.

Le reprovisioning sera dit à « CHAUD » s’il est effectué en direct avec l’installateur. Pour ce faire, l’OI tient à la disposition de l’OC et de ses installateurs une hotline (document « bonnes pratiques »). En cas de constat d’écart entre les ressources affectées par l’OI dans le CR de commande d’accès et la réalité terrain ou toutes autres difficultés de raccordement, l’installateur appelle la hotline de l’OI pour tenter de résoudre le problème rencontré en ligne. Si une nouvelle route optique est communiquée à l’installateur, l’OI lui communique un numéro de décharge lui permettant de justifier une construction de lien différente de celle définie par l’OI dans le CR de Commande d’Accès. L’OI confirme ensuite à l’OC la nouvelle route optique fournie via ce flux de notification de reprovisionning dans lequel il reporte le numéro de décharge fourni à l’installateur. Dans le « modèle STOC », ce code est reporté dans  le CR STOC (champ ‘NumeroDecharge’) en plus du flux de reprovisionning.

Le reprovisioning sera dit à « FROID » s’il est effectué suite à une notification de raccordement KO ou un CR STOC KO. Lorsque le problème ne peut être résolu en ligne entre l’installateur et les techniciens hotline de l’OI, l’installation est terminée en échec. L’OI diagnostique les problèmes remontés par l’installateur et peut alors transmettre une nouvelle route optique à l’OC via une Notification de Reprovisioning à Froid. Le flux est alors renseigné avec la valeur ‘TypeReprov’ = ‘Froid’ et sans numéro de décharge.

Un reprovisionning à froid est déclenché pour indiquer qu’une solution a été apportée, même si la route optique fournie est la même. La notification de reprovisionning permet alors de signifier que le problème a été résolu.

Notification d’écrasement

Ce flux (onglet ‘Notif_Ecrasement’) ne concerne que les lignes FTTH partagées et permet à l’OI de signaler à un OC qu’il a réaffecté sa ligne d’accès à un autre OC suite à une commande de ce nouvel OC.

Si la ligne d’accès FTTH affectée à un OC est réaffectée à un autre OC, l’OI enverra une notification d’écrasement à l’OC dont l’abonné a été écrasé afin de le prévenir de la perte de la ligne d’accès FTTH. Cette notification interviendra après le CR MES de l’opérateur ayant écrasé la ligne.

La notification d’écrasement envoyée à un OC vaut résiliation de son accès.

Illustration d’un cas d’écrasement :

- L’OC2 envoie une commande sur PTO existante

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI envoie un CR MAD OK

- L’OC2 effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES. Cette action génère une coupure physique de l’accès de l’OC1 et donc le cas échéant du client de l’OC1. Pour prévenir les cas de coupure à tort, il est conseillé quand c’est possible que l’OC vérifie que sa référence PTO est valide.

- L’OC2 envoie un CR MES confirmant que le client a été mis en service

- L’OI envoie à l’OC1 la notification d’écrasement signifiant que son accès a été attribué à un autre opérateur

- En parallèle, s’il s’agit d’un écrasement à tort, l’OC1 écrasé pourra recevoir une signalisation de son client et aura la possibilité de se retourner vers l’OI pour déposer une signalisation

Ce flux contient les références permettant d’identifier la ligne de l’accès écrasé, le rappel de l’OC écrasé ‘OperateurEcrase’ et la date de l’écrasement. L’opérateur écraseur n’est pas signalé pour des raisons de confidentialité.

En cas d’écrasement à tort, l’OC devra repasser commande sur cet accès là pour se le réapproprier

Echange de messages durant le traitement d’une commande

Les flux messages définis dans le protocole (onglets ‘Mess_OI_Cmd_Acces’ et ‘Mess_OC_Cmd_Acces’) permettent aux deux parties d’échanger à tout moment des informations sur l’avancement d’une commande entre son émission et la réception par l’OI du CR MES.

Exemple : informations liées à un reprovisioning à froid, à l’envoi d’un CR ou échange avant envoi d’un CR MAD KO par l’OI

Pour qu’un flux de message relatif à une commande puisse être reçu ou envoyé, il faut que la commande soit en cours et qu’une ReferencePrestationPrise ait été communiquée par l’OI

Annulation de commande d’accès

L’OC peut annuler à tout moment une commande en cours (onglet ‘Annulation_Acces’). C’est l’OI qui, dans le CR d’annulation, la qualifie en tant qu’annulation ou résiliation.

Dans les cas de commande nécessitant un CR MAD de l’OI, le message d’annulation de commande d’accès est pris en compte comme une annulation tant que le compte-rendu de mise à disposition de commande d’accès n’a pas été envoyé. Si l’annulation de commande est reçue après l’envoi du CR MAD (date d’envoi du CR incluse), l’annulation sera traitée comme une résiliation de la ligne d’accès FTTH.

Dans les cas de commande sans CR MAD, c’est le CR CMD qui fait foi.(mode OC)

La réception d’une annulation arrête tout le processus de mise en service d’une ligne d’accès FTTH. Dans le cas du raccordement par l’OI, l’OC précise dans son annulation l’identifiant du rendez-vous (champ ‘IdRdv’). A charge de l’OI d’annuler le rendez-vous.

A la suite de la réception d’une annulation, l’OI doit répondre par un CR ANNULATION ACCES.

Compte rendu d’annulation de commande d’accès

Suite à la réception d’une demande d’annulation, l’OI confirme la prise en compte de l’annulation de la commande via un CR d’annulation (onglet ‘CR_Annulation_Acces’). Il y renseigne notamment la bonne prise en compte de l’annulation (‘EtatCrAnnResCommandePrise’ = OK ou KO), le motif d’un éventuel KO (‘MotifKoCrAnnResCommandePrise’) et la date d’envoi du CR d’annulation (‘DateCrCommandeAnnulPrise’)

Flux de gestion des RDV

Les flux de gestion de RDV ont été définis dans le cadre du raccordement client par l’OI pour permettre à l’OC de prendre un RDV d’installation entre son client et l’OI. Si l’OI dispose d’un outil de gestion d’accès au plan de charge de ses installateurs, il pourra fournir ce dernier aux OC en lieu et place des flux définis dans le protocole. Sinon, en l’absence d’outil spécifique, les flux du protocole permettent à l’OC de demander et d’obtenir un créneau de RDV et un identifiant du RDV qui sera ensuite reporté dans la commande d’accès. Une fois l’identifiant de RDV fourni par l’OI, le RDV est bloqué dans le plan de charge de l’OI. Celui-ci n’est ensuite confirmé que si la commande est passée par l’OC avec l’identifiant du RDV. Selon les modalités contractuelles des opérateurs, le RDV peut être libéré au-delà d’un certain délai si la commande n’est pas passée.

### Demande de RDV

L’OC propose dans un flux distinct (onglet ‘DemandeRdv’) 1 à 3 créneaux au maximum. L’OI acquitte 1 de ces créneaux et fournit un identifiant du RDV ou rejette les 3 créneaux. L’identifiant fourni par l’OI aura une durée de vie limitée (voir bonnes pratiques).

La (les) dates de rdv proposées par l’OC sont postérieures à une durée fixée contractuellement. En cas de non-respect du délai de prévenance l’OI peut rejeter les créneaux de l’OC.

L’OC précise l’identifiant de rdv fourni par l’OI dans sa commande de route optique. La date et l’heure figureront également à titre indicatif.

L’OC renseigne le champ ‘ReferenceDemandeOC’ avec une référence propre à sa demande de RDV. Le format de cette référence n’est pas normalisé.

### Réponse à la demande de RDV

Ce flux permet à l’OI de répondre à la demande de RDV de l’OC en lui signifiant la plage de RDV acceptée. Même si plusieurs plages sont disponibles, l’OI n’accepte au maximum qu’une seule des n plages pour éviter les itérations.

Si une des plages proposées par l’OC est acceptée par l’OI, celui-ci renvoie un identifiant associé à la plage de RV retenue (dans le champ ‘IdRdv’). Il renseigne à OK le champ (ValidDate1 ou 2 ou 3 selon le créneau choisi) et à KO les autres créneaux.

Sinon, l’OI répond avec autant de KO que de dates proposées et renseigne le motif de KO dans le champ (‘MotifReponseRdvKo’). L’OC fait alors une nouvelle proposition de n plages de RV (n=1 à 3)

### Annulation de RDV

L’annulation (onglet ‘AnnulationRdv’) intervient sur un problème ponctuel.

L’OC peut annuler un RDV entre la validation du créneau demandé par l’OI et le passage de la commande.  En dehors de cette période :

- si c’est avant d’avoir reçu la réponse de l’OI,  l’OC attend d’avoir reçu la réponse pour annuler sa demande de RDV

- si c’est après avoir passé commande, l’OC annule sa commande ce qui induit l’annulation du RDV par l’OI

La demande d’annulation de RDV ne donne pas lieu à une réponse de l’OI

### Gel et Dégel d’un RDV

Un flux de gel et dégel de RDV a été spécifié, sans documentation précise sur son usage. Ce flux est maintenu dans le protocole à titre indicatif mais n’est actuellement pas implémenté par les opérateurs du groupe Interop’fibre. Il sera supprimé ou évoluera dans les versions ultérieures.

Proposition de gestion des gels : si, avant l’intervention, un gel est envoyé mais pas de dégel, alors le RDV devient caduque.

Si, avant l’intervention, un gel et un dégel sont envoyés, alors le RDV reste OK.

Décision : Gel = annulation de rdv => il s’agit d’un problème qui ne peut être résolu à court terme.

Pour l’instant, le gel unitaire reste suffisant dans la PDC accès. Un gel d’adresse serait d’avantage de l’ordre d’un dérangement collectif.

Le gel d’une adresse ne doit pas amener l’OI à envoyer un CR de commande KO. Il fournira la route optique et transmettra un message de gel dans la foulée. L’OC peut alors décider d’annuler sa commande.

Le gel/dégel est lié à une commande unitaire. La transmission de ce message est possible de l’AR de commande jusqu’au CR MAD. Il concerne la faisabilité de l’intervention et non le rendez-vous.

### Demande de modification de RDV

Si l’OC veut modifier un RDV avant la réponse de l’OI, il annulera le premier et ré-adressera une demande à l’OI (nouvelle ‘DemandeRDV’).

Dans le cas de reports de RDV ayant lieu après après la réponse de l’OI, que ce soit avant ou après le passage de la commande d’accès,  l’OC utilisera le flux ‘Demande_Modif_RDV’.

La réponse à une demande de modification de RDV est, comme pour une prise de RDV, un flux « ReponseRDV ».

La modification du créneau de RDV ne modifie par l’IdRDV

Le nombre de reports peut être limité à un N itérations. Comme référence à valeur d’exemple, au delà de 2 reports en portabilité, la commande est annulée et repassée.

Les itérations comptabilisées ne portent que sur des plages disponibles effectivement réservées : en cas de réponse KO, l’itération n’est pas comptabilisée

P jours ouvrés avant la date de RDV, la modification ou l’annulation de Rdv peut être faire l’objet de l’application de règles contractuelles propres à l’OI.

Les créneaux possibles seront précisés dans les contrats 2 à 2 entre opérateurs.

Les références de demandes OC doivent être uniques par opérateur.

Prise de commande Ligne d’Accès FTTH « mode OI »

Le chapitre ci-dessous décrit les différentes étapes de la commande d’accès dans le mode OI, c'est-à-dire avec un raccordement et un brassage par l’OI.

PTO à construire

Dans ce modèle, la prise de commande avec PTO à construire nécessite la prise d’un RDV par l’OC entre son client final et l’OI qui va réaliser le raccordement chez le client. En amont de la prise de commande, l’OC consulte les plans de charge de l’OI et intègre la référence du RDV proposé par l’OI dans sa commande d’accès tel que décrit dans les paragraphes dédiés aux flux de RDV.

### Cas nominal

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande validant la réception et le format de la commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI effectue le brassage au PM, construit la liaison PBO/PTO, pose la PTO dans le logement du client

- L’OI envoie un CR MAD OK confirmant que la livraison de l’accès est effective.

- L’OC envoie un CR MES confirmant que la mise en service de l’accès a bien été réalisée

La commande est terminée.

### Cas de rejet de commande – AR KO

L’OI n’arrive pas à traiter la commande pour cause de non-conformité

Ex : commande non-conforme au protocole

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR KO de commande contenant notamment la référence transmise par l’OC, la date et l’état de l’AR, le motif de KO (champ libre pouvant contenir les motifs de rejets définis dans l’onglet ‘Codification - type KO’)

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

### Cas de rejet de commande – CR CMD KO

L’OI n’arrive pas à déterminer une route optique pour ce client.

Ex : adresse inexploitable, saturation à l’étage, adresse non éligible

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR KO de commande. Il ne contient pas de route optique mais fait référence à un motif de KO (onglet codification-typeKO).

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

### Cas de rejet de commande – CR MAD KO

L’OI ne peut pas produire l’accès pour une impossibilité durable

EX : problème sur la colonne montante, refus syndic d’apparent

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI tente un raccordement, mais échoue pour impossibilité durable

- L’OI envoie un CR MAD KO avec le motif de KO en champ libre pouvant contenir les motifs de rejets définis dans l’onglet ‘codification - type KO’

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

Remarque : l’impossibilité d’accès par l’OI au PM n’est pas un cas de CR MAD KO.

### Cas de changement de route optique

L’installateur a dû appeler la hotline de l’OI en cours d’installation qui lui a fourni en direct (« à chaud ») une route optique différente.

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI effectue le brassage au PM, construit la liaison PBO/PTO, pose la PTO

- Après avoir fourni une nouvelle route optique à l’installateur pendant l’intervention, l’OI envoie une notification de reprovisioning à l’OC (onglet Notif_Reprov) contenant la nouvelle route optique communiquée dans les champs OC1, OC2, etc. Le champ ‘TypeReprov’ est renseigné à ‘froid' dans la mesure où l’OI n’a pas fourni de numéro de décharge à l’OC.

- L’OI envoie à l’OC un CR MAD OK confirmant que la livraison de l’accès est effective

- Soit L’OC envoie une notification de raccordement KO, soit l’OC envoie un CR MES

### Cas d’échec de mise en service

L’OC n’arrive pas à mettre en service son client pour une cause qu’il estime être de la responsabilité de l’OI

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI effectue le brassage au PM, construit la liaison PBO/PTO, pose la PTO

- L’OI envoie un CR MAD OK

- L’OC envoie une notification de raccordement KO en renseignant les motifs de KO associés (par exemple absence de continuité optique, affaiblissement…)

- L’OI procède à une analyse. Dans le cas où la résolution du problème nécessiterait une intervention de l’OI chez le client, l’OI en informe l’OC, par exemple dans le champ commentaire de la notification de raccordement KO. L’OC est alors amené à reprendre un RDV avec le client et véhicule l’identifiant de ce RDV, via le flux de demande de modification de RDV

- L’OI envoie une notification de reprovisioning à froid, avec une route optique qui peut être identique ou non à la précédente. Cette notification de reprovisionning doit systématiquement être envoyée par l’OI, a minima pour signifier la résolution du problème constaté.

- L’OI renvoie un CR MAD OK

- Soit l’OC ré-envoie une notification de raccordement KO (retour au vi), soit l’OC envoie un CR MES

La commande est terminée.

### Cas d’échec de la pose d’une PTO

L’OI ne peut pas poser la PTO pour une impossibilité estimée temporaire  .

Exemple : client absent lors de l’intervention, refus du passage en apparent par le gestionnaire

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- Lors de l’intervention sur le terrain, l’OI envoie une notification de raccordement KO avec le motif associé (onglet codification-type KO) et formule en commentaire le besoin de reprendre un RDV

- L’OC doit donc reprendre RDV entre son client et l’OI (via outil de prise de RDV de l’OI ou via le flux de gestion des RDV spécifié à l’onglet Demande Modif RDV)

- Lors de la nouvelle intervention, l’OI effectue le brassage au PM, construit la liaison PBO/PTO, pose la PTO

- L’OI envoie un CR MAD OK

- L’OC envoie un CR MES

La commande est terminée.

PTO construite et identifiée

A la différence du cas de PTO à construire, la commande sur PTO construite et identifiée ne nécessite pas d’intervention sur le terrain pour le raccordement PB-PTO ou la pose de la PTO. L’intervention sur le terrain éventuelle ne porte que sur le brassage au PM, sauf cas d’erreur (exemple mauvaise identification de la PTO ou PTO déclarée comme posée alors qu’elle ne l’est pas). Le brassage au PM peut être réalisé avant ou après le CR OK de commande.

### Cas nominal

- L’OC envoie une commande indiquant la référence de la prise sur laquelle l’accès est demandé

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant la route optique

- L’OI effectue le brassage au PM mais ne construit pas le raccordement PBO-PTO, la prise étant déjà posée chez le client

- L’OI envoie un CR MAD OK signifiant que le brassage au PM a été correctement effectué et que l’accès est livré

- L’OC envoie un CR MES confirmant que son client est bien mis en service

La commande est terminée.

### Cas de rejet de commande – AR KO

L’OI n’arrive pas à traiter la commande pour cause de non-conformité

Ex : commande non-conforme au protocole

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR KO de commande

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

### Cas de rejet de commande – CR CMD KO

L’OI n’arrive pas à déterminer une route optique pour ce client.

Ex : adresse inexploitable, saturation à l’étage, adresse non éligible, PTO inconnue dans le référentiel de l’OI ou pas associée à l’adresse indiquée

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR KO de commande avec le motif associé (onglet codification – type KO). Il ne contient pas de route optique

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

### Cas de rejet de commande – CR MAD KO

L’OI ne peut pas produire l’accès pour une impossibilité durable

Exemple : problème sur la colonne montante, position de brassage introuvable, problème technique

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI peut ou non réussir à effectuer le brassage au PM

- L’OI envoie un CR MAD KO signifiant qu’il n’a pas pu construire l’accès pour impossibilité durable

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

### Cas de changement de route optique

L’installateur a dû appeler la hotline de l’OI en cours d’installation qui lui a fourni en direct (« à chaud ») une route optique différente.

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI effectue le brassage au PM mais le technicien se voit contraint d’appeler la hotline de l’OI pour demander une nouvelle route optique lors de l’intervention

- Suite à l’appel hotline par le technicien d’intervention, l’OI envoie une notification de reprovisioning à l’OC confirmant les  informations de la nouvelle route optique fournie. Le champ ‘TypeReprov’ est renseigné à ‘froid' dans la mesure où l’OI n’a pas fourni de numéro de décharge à l’OC

- L’OI envoie un CR MAD OK

- Soit L’OC envoie une notification de raccordement KO, soit l’OC envoie un CR MES

### Cas d’échec de mise en service

L’OC n’arrive pas à mettre en service son client pour cause qu’il estime être de la responsabilité de l’OI

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI effectue le brassage au PM

- L’OI envoie un CR MAD OK

- L’OC envoie une notification de raccordement KO  pour motif absence de continuité optique, affaiblissement trop important ou autre motif technique

- L’OC et l’OI procèdent à une analyse conjointe

- L’OI envoie une notification de reprovisioning à froid avec une route optique qui peut être identique ou non à la précédente. Cette notification de reprovisionning doit systématiquement être envoyée par l’OI, a minima pour signifier la résolution du problème constaté

- L’OI envoie un CR MAD OK

- Soit L’OC ré-envoie une notification de raccordement KO (retour au vi), soit l’OC envoie un CR MES

La commande est terminée.

PTO construite mais pas identifiée

Dans ce cas, l’OC passe une commande à l’OI en précisant qu’une PTO existe chez le client mais qu’il n’a pas réussi à en identifier la référence. Lors de l’intervention, la construction du raccordement PBO-PTO ne sera pas nécessaire, en revanche le technicien d’intervention devra identifier le numéro de la referencePTO, et appeler la hotline de l’OI pour lui demander une route optique sur cette base. Une notification de reprovisionning aura lieu.

Tous les OI ne permettent pas nécessairement ce mode de prise de commande. Sa gestion éventuelle est précisée par l’OI dans son contrat.

### Cas nominal

- L’OC envoie une commande avec le champ ‘PriseExistante’ renseigné à ‘O’ mais le champ ReferencePrise non renseigné

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande sans route optique (dédiée à ce cas). La référence de prise est renseignée avec la valeur ‘HOTLINE’ et les positions de brassage (blocs OC1, OC2, etc.) sont renseignées avec des valeurs ne pouvant pas être confondues avec des valeurs réelles

- L’intervention, qui peut se faire avec une prise de RDV pour identifier la référence de PTO est alors programmée

- L’OI appelle la hotline sur le terrain qui lui communique les positions de brassage sur la base de la référence de PTO transmise par le technicien.

- L’OI envoie une notification de reprovisioning contenant la bonne route optique

- L’OI envoie un CR MAD OK

- L’OC envoie un CR MES

La commande est terminée.

### Cas de rejet de commande – AR KO

L’OI n’arrive pas à traiter la commande pour cause de non-conformité ou refuse ce cas de gestion

Ex : commande non-conforme au protocole, référence PTO requise

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR KO de commande avec le motif associé

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

### Cas de rejet de commande – CR CMD KO

L’OI refuse ce cas de gestion

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR KO de commande. Il ne contient pas de route optique mais contient le motif de KO

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

### Cas de rejet de commande – CR MAD KO

L’OI ne peut pas produire l’accès pour une impossibilité durable

Ex : problème colonne montante, position de brassage introuvable, problème technique

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique virtuelle (dédiée à ce cas)

- L’OI n’arrive pas à effectuer le brassage au PM pour une impossibilité durable

- L’OI envoie un CR MAD KO

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

### Cas d’échec de mise en service

L’OC n’arrive pas à mettre en service son client pour cause qu’il estime être de la responsabilité de l’OI

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique virtuelle (dédiée à ce cas)

- L’OI effectue le brassage au PM

- L’OI envoie une notification de reprovisioning contenant la bonne route optique

- L’OI envoie un CR MAD OK

- L’OC envoie une notification de raccordement KO

- L’OC et l’OI procèdent à une analyse conjointe

- L’OI envoie une notification de reprovisioning à froid et un CR MAD OK

- Soit L’OC ré-envoie une notification de raccordement KO (retour au vi), soit l’OC envoie un CR MES

La commande est terminée.

Prise de commande Ligne d’Accès FTTH «mode STOC»

Dans ce modèle, l’OI ne réalise pas le raccordement lui-même mais délègue le raccordement chez le client à l’OC via un contrat de sous-traitance. Ce contrat de sous-traitance porte sur le raccordement PBO-PTO et la pose de la PTO chez le client qui sont de la responsabilité de l’OI et le test de la ligne du PM à la PTO.

Le brassage au PM n’est pas compris dans le contrat de sous-traitance mais peut être également réalisé par l’OC, l’action étant dans ce cas de sa responsabilité. Le brassage au PM peut donc être réalisé par l’OC à tout moment, de façon synchrone avec le raccordement PBO-PTO, ou non. En pratique, les OC synchronisent les deux actions quand ils doivent réaliser le brassage au PM en plus du raccordement PBO-PTO.

PTO à construire

### Cas nominal

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI envoie une commande STOC à son OC sous-traitant pour lui demander de réaliser le raccordement PBO-PTO et de poser la PTO chez le client

- L’OC effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES

- L’OC, en tant que sous-traitant, construit la liaison PBO/PTO, pose la PTO.

- L’OC envoie un CR STOC OK portant sur le raccordement PBO-PTO et la pose de la PTO (‘champ raccordementprise = OK et prise posée = oui)

- L’OI envoie un CR MAD OK confirmant que la livraison de l’accès est effective. Le CR MAD OK signifie que toutes les tâches incombant à l’OI sont réalisées.

- L’OC envoie un CR MES confirmant que la mise en service de l’accès a bien été réalisée

La commande est terminée.

### Cas de rejet de commande – AR KO

L’OI n’arrive pas à traiter la commande pour cause de non-conformité

Ex : commande non-conforme au protocole

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR KO de commande

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

### Cas de rejet de commande – CR CMD KO

L’OI n’arrive pas à déterminer une route optique pour ce client.

Ex : adresse inexploitable, saturation à l’étage, adresse non éligible

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR KO de commande. Il ne contient pas de route optique

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

### Cas de changement de route optique

L’installateur a dû appeler la hotline de l’OI en cours d’installation qui lui a fourni en direct (« à chaud ») une route optique différente.

Exemple : saturation au PBO, route optique déjà utilisée, absence de continuité optique, affaiblissement …

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI envoie une commande STOC

- L’OC réalise le brassage au PM  entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES

- L’OC en tant que sous-traitant, tente de construire la liaison PBO/PTO et de poser la PTO

- L’installateur rencontre des difficultés qui nécessitent un changement de route optique. Il appelle la hotline de l’OI.

- Si l’OI a pu proposer une solution immédiatement applicable, la hotline de l’OI a alors fournit à l’OC en direct (« à chaud ») une route optique différente ainsi qu’un numéro de décharge au téléphone

- L’OI envoie alors une notification de reprovisioning (‘type reprov’ = ‘CHAUD’) confirmant la route optique et le numéro de décharge fournis par téléphone

- L’OC envoie un CR STOC OK contenant le numéro de décharge et le cas échéant la nouvelle référence de prise.

La commande revient soit au cas nominal soit au cas d’échec de mise en service.

Remarque : le cas d’une résolution du problème « à chaud » via la hotline sans nouvelle route optique ne génère pas nécessairement de flux de notification de reprovisionning (c’est à la discretion de l’OI)

### Cas de rejet de commande – CR STOC KO

L’OC en tant que sous-traitant a rencontré un problème lors du raccordement PBO-PTO ou de la pose de la PTO qu’il n’a pas pu résoudre avec l’appel hotline

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI envoie une commande STOC

- L’OC réalise le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES

- L’OC, en tant que sous-traitant, tente de construire la liaison PBO/PTO et de poser la PTO. En cas de difficulté durant cette intervention :

  - si la difficulté est de la responsabilité de l’OC ou ne nécessite pas d’intervention de l’OI (exemple client absent), alors l’OC tente de résoudre les difficultés avec son client, sans fournir de visibilité à l’OI. Si la difficulté n’a pas pu être résolue par l’OC (KO définitif, exemple client n’habite pas à l’adresse indiquée) alors l’OC envoie un CR STOC KO et annule sa commande d’accès

  - si la difficulté est de la responsabilité de l’OI ou nécessite une intervention de l’OI et n’a pas pu être résolue par l’appel hotline (exemple problème de continuité optique), ou ne nécessitait pas un appel à la hotline (exemple refus du gestionnaire) alors l’OC envoie un CR STOC KO précisant le motif de KO et s’il a pu poser la prise chez le client ou non. L’OI enverra une notification de reprovisioning à froid contenant une route optique qui peut être identique pour signifier que le problème a été résolu

    - Si le raccordement physique n’a pas pu être réalisé l’OI enverra une nouvelle commande STOC

    - Si le raccordement a pu être réalisé mais ne fonctionnait pas (exemple problème de continuité optique sur le lien PM-PBO) alors l’OI enverra un CR MAD sans demander de réintervention sur le terrain à l’OC, donc sans nouvelle commande STOC

- Le choix entre i) et ii) sera déterminé en fonction de l’information fournie par l’OC dans le CR STOC KO (champ « PrisePosee »: Oui/Non).

La commande se poursuit.

Remarque  : la responsabilité « OI » ou « OC » est définie entre les opérateurs sur la base des motifs communiqués et informations échangées

Remarque : le cas spécifique des commandes en construction de ligne où il s’avère lors de l’installation qu’une prise existait déjà chez le client est décrit dans un paragraphe dédié en 7.1.4

### Cas de rejet de commande – CR MAD KO

L’OI ne peut pas produire l’accès pour impossibilité durable

Ex : problème sur la colonne montante, refus syndic d’apparent

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OC effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES

- L’OI envoie une commande STOC

- L’OC, en tant que sous-traitant, construit la liaison PBO/PTO, pose la PTO

- L’OC envoie un CR STOC KO

- L’OI envoie un CR MAD KO

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande.

### Cas d’échec de mise en service

L’OC n’arrive pas à mettre en service son client pour cause qu’il estime être de la responsabilité de l’OI

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OC effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES

- L’OI envoie une commande STOC

- L’OC, en tant que sous-traitant, construit la liaison PBO/PTO, pose la PTO

- L’OC envoie un CR STOC OK

- L’OI envoie un CR MAD OK

- L’OC envoie une notification de raccordement KO

- l’OI procède à une analyse.

- L’OI envoie une notification de reprovisioning à froid contenant une route optique éventuellement identique (cas d’erreur OC ou réparation OI sans changement de route). Cette notification de reprovisionning doit systematiquement être envoyée par l’OI, a minima pour signifier la résolution du problème constaté.

- L’OI envoie un CR MAD OK

- Soit L’OC ré-envoie une notification de raccordement KO (retour au vi), soit l’OC envoie un CR MES

La commande est terminée.

### Cas d’échec de construction PBO/PTO cause OI

L’OC n’arrive pas à construire le lien PBO/PTO pour une cause qu’il estime être de la responsabilité de l’OI

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OC effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES

- L’OI envoie une commande STOC

- L’OC ne peut pas construire le lien PBO/PTO (cause OI)

- L’OC envoie un CR STOC KO

- L’OC et l’OI procèdent à une analyse conjointe

- Soit

  - l’OI envoie un CR MAD KO (pas de solution),

- Soit

  - L’OI envoie une notification de reprovisioning à froid, une nouvelle commande STOC

  - L’OC envoie un CR STOC OK après son intervention

  - L’OI envoie un CR MAD OK

  - L’OC envoie un CR MES

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

PTO construite et identifiée

### Cas nominal

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI envoie un CR MAD OK

- L’OC effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES

- L’OC envoie un CR MES

Les étapes iv et v sont indépendantes l’une de l’autre

### Cas de rejet de commande – AR KO

L’OI n’arrive pas à traiter la commande pour cause de non-conformité

Ex : commande non-conforme au protocole

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR KO de commande

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

### Cas de rejet de commande – CR CMD KO

L’OI n’arrive pas à déterminer une route optique pour ce client.

Ex : adresse inexploitable, saturation à l’étage, adresse non éligible

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR KO de commande. Il ne contient pas de route optique

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

### Cas de rejet de commande – CR MAD KO

L’OI ne peut pas produire l’accès pour impossibilité durable

Exemple : Problème colonne montante, problème technique…

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI envoie un CR MAD OK

- L’OC effectue le brassage au PM

- L’OC signifie l’impossibilité de mettre en service son client en envoyant une notification de raccordement KO

- L’OI envoie un CR MAD KO

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande

### Cas de changement de route optique

L’installateur a dû appeler la hotline de l’OI. Elle lui fournit en direct (« à chaud ») une route optique différente.

Exemple : problème sur la fibre affectée à l’accès au niveau de la colonne montante

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI envoie un CR MAD OK

- L’OC effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES

- L’OC contacte l’OI, qui propose une solution immédiatement applicable et fournit un numéro de décharge

- L’OI envoie une notification de reprovisioning contenant une route optique différente et le numéro de décharge, et un CR MAD OK

La commande revient soit au cas nominal soit au cas d’échec de mise en service.

### Cas d’échec de mise en service

L’OC n’arrive pas à mettre en service son client pour cause qu’il estime être de la responsabilité de l’OI.

Exemple : problème sur la fibre affectée à l’accès au niveau de la colonne montante

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OI envoie un CR MAD OK

- L’OC effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES

- L’OC envoie une notification de raccordement KO

- L’OC et l’OI procèdent à une analyse conjointe

- L’OI envoie une notification de reprovisioning à froid avec une route optique qui peut être identique ou non à la précédente. Cette notification de reprovisionning doit systématiquement être envoyée par l’OI, a minima pour signifier la résolution du problème constaté.

- L’OI envoie un CR MAD OK

- Soit L’OC ré-envoie une notification de raccordement KO (retour au ZZZ, soit l’OC envoie un CR MES

La commande est terminée

Les étapes iv et v sont indépendantes l’une de l’autre.

PTO construite mais pas identifiée

### Cas nominal

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique virtuelle (dédiée à ce cas). La référence de prise est renseignée avec la valeur ‘HOTLINE’ et les positions de brassage (blocs OC1, OC2, etc.) sont renseignées avec des valeurs ne pouvant pas être confondues avec des valeurs réelles

- L’OC contacte la hotline de l’OI qui lui fournit la bonne route optique

- L’OC effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES

- L’OI envoie une notification de reprovisioning contenant la bonne route optique

- L'OI renvoie un CR MAD OK

- L’OC envoie un CR MES

La commande est terminée.

### Cas de rejet de commande – AR KO

L’OI n’arrive pas à traiter la commande pour cause de non-conformité

Ex : commande non-conforme au protocole, PTO requise

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR KO de commande

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande.

### Cas de rejet de commande – CR CMD KO

L’OI n’arrive pas à déterminer une route optique pour ce client ou n’accepte pas le cas de gestion.

Ex : adresse inexploitable, saturation à l’étage, adresse non éligible

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR KO de commande. Il ne contient pas de route optique

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande.

### Cas de rejet de commande – CR MAD KO

L’OI ne peut pas produire l’accès pour impossibilité durable

Ex : problème colonne montante, position de brassage introuvable, problème technique

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique virtuelle (dédiée à ce cas)

- L’OC appelle la hotline et tente d’effectuer le brassage au PM mais n’y arrive pas pour une impossibilité durable

- Si l’OC n’arrive pas à joindre la hotline, il ne fait pas de notification de raccordement KO mais retente une nouvelle intervention avec un nouvel appel

- S’il arrive à joindre la hotline, mais n’arrive pas à installer le client, l’OC envoie une notification de raccordement KO

- L’OI envoie un CR MAD KO

La commande est terminée.

L’OI considère qu’il est impossible de construire un accès à cette adresse.

### Cas d’échec de mise en service

L’OC n’arrive pas à mettre en service son client pour cause qu’il estime être de la responsabilité de l’OI

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique virtuelle (dédiée à ce cas)

- L’OC effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES

- L’OI envoie une notification de reprovisioning à chaud contenant la bonne route optique

- L’OI envoie un CR MAD OK

- L’OC envoie une notification de raccordement KO

- L’OC et l’OI procèdent à une analyse conjointe

- L’OI envoie une notification de reprovisioning à froid avec une route optique qui peut être identique ou non à la précédente. Cette notification de reprovisionning doit systématiquement être envoyée par l’OI, a minima pour signifier la résolution du problème constaté

- L’OI envoie un CR MAD OK

- Soit L’OC ré-envoie une notification de raccordement KO (retour au vi), soit l’OC envoie un CR MES

La commande est terminée.

Prise de commande Ligne d’Accès FTTH « mode OC »

PTO à construire

### Cas nominal

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OC effectue le brassage au PM, construit la liaison PBO/PTO, pose la PTO

- L’OC envoie un CR MES

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande.

### Cas de rejet de commande – AR KO

L’OI n’arrive pas à traiter la commande pour cause de non-conformité

Ex : commande non-conforme au protocole

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR KO de commande

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande.

### Cas de rejet de commande – CR CMD KO

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR KO de commande. Il ne contient pas de route optique

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande.

### Cas de changement de route optique

L’installateur a dû appeler la hotline de l’oi en cours d’installation. Elle lui fournit en direct (« à chaud ») une route optique différente.

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OC effectue le brassage au PM, tente en vain de construire la liaison PBO/PTO, pose éventuellement la PTO

- L’OC contacte l’OI, qui propose une solution immédiatement applicable et fournit un numéro de décharge

- L’OI envoie une notification de reprovisioning contenant une route optique différente et le numéro de décharge

La commande revient soit au cas nominal (CR MES) soit au cas d’échec de mise en service.

### Cas d’échec de mise en service

L’OC n’arrive pas à mettre en service son client pour cause qu’il estime être de la responsabilité de l’OI

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OC effectue le brassage au PM, construit la liaison PBO/PTO, pose la PTO

- L’OC envoie une notification de raccordement KO

- l’OI procède à une analyse.

- L’OI envoie une notification de reprovisioning à froid contenant une route optique éventuellement identique (cas d’erreur OC ou réparation OI sans changement de route)

- Soit L’OC ré-envoie une notification de raccordement KO (retour au vi), soit l’OC envoie un CR MES

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande.

PTO construite et identifiée

### Cas nominal

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OC effectue le brassage au PM

- L’OC envoie un CR MES

La commande est terminée.

### Cas de rejet de commande – AR KO

L’OI n’arrive pas à traiter la commande pour cause de non-conformité

Ex : commande non-conforme au protocole

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR KO de commande

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande.

### Cas de rejet de commande – CR CMD KO

L’OI n’arrive pas à déterminer une route optique pour ce client.

Ex : adresse inexploitable, saturation à l’étage, adresse non éligible

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR KO de commande. Il ne contient pas de route optique

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande.

### Cas de changement de route optique

L’installateur a dû appeler la hotline de l’OI en cours d’installation. Elle lui fournit en direct (« à chaud ») une route optique différente.

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OC effectue le brassage au PM

- L’OC contacte l’OI, qui propose une solution immédiatement applicable et fournit un numéro de décharge

- L’OI envoie une notification de reprovisioning contenant une route optique différente et le numéro de décharge

La commande revient soit au cas nominal (CR MES) soit au cas d’échec de mise en service.

### Cas d’échec de mise en service

L’OC n’arrive pas à mettre en service son client pour cause qu’il estime être de la responsabilité de l’OI

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique

- L’OC effectue le brassage au PM

- L’OC envoie une notification de raccordement KO

- l’OI procède à une analyse.

- L’OI envoie une notification de reprovisioning à froid contenant une route optique éventuellement identique (cas d’erreur OC ou réparation OI sans changement de route)

- Soit L’OC ré-envoie une notification de raccordement KO (retour au vi), soit l’OC envoie un CR MES

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande.

PTO construite mais pas identifiée

### Cas nominal

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique virtuelle (dédiée à ce cas)

- L’OC contacte l’OI qui lui communique en direct la bonne route optique

- L’OC effectue le brassage au PM

- L’OI envoie une notification de reprovisioning contenant la bonne route optique

- L’OC envoie un CR MES

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande.

### Cas de rejet de commande – AR KO

L’OI n’arrive pas à traiter la commande pour cause de non-conformité

Ex : commande non-conforme au protocole

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR KO de commande

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande.

### Cas de rejet de commande – CR CMD KO

L’OI n’arrive pas à déterminer une route optique pour ce client ou refuse ce cas de gestion.

Ex : adresse inexploitable, saturation à l’étage, adresse non éligible

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR KO de commande. Il ne contient pas de route optique

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande.

### Cas d’échec de mise en service

L’OC n’arrive pas à mettre en service son client pour cause qu’il estime être de la responsabilité de l’OI

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique virtuelle (dédiée à ce cas)

- L’OC contacte l’OI qui lui communique en direct la bonne route optique

- L’OC effectue le brassage au PM

- L’OI envoie une notification de reprovisioning contenant la bonne route optique

- L’OC envoie une notification de raccordement KO

- l’OI procède à une analyse.

- L’OI envoie une notification de reprovisioning à froid contenant une route optique éventuellement identique (cas d’erreur OC ou réparation OI sans changement de route)

- Soit L’OC ré-envoie une notification de raccordement KO (retour au  vi), soit l’OC envoie un CR MES

La commande est terminée. Pour relancer la commande, l’OC devra émettre une nouvelle commande avec une nouvelle référence de commande.

Cas de gestion non nominaux

Certains cas de gestion non nominaux ont été particulièrement identifiés par les opérateurs et sont détaillés ci-dessous avec une proposition de traitement

Cas non nominaux sur la présence d’une prise annoncée à la commande

Il peut arriver qu’il y ait divergence entre la présence (ou non) et l’identification d’une prise optique annoncée par l’opérateur lors de sa commande et la situation constatée lors de l’intervention du technicien

Quatre cas de divergence ont été listés avec des propositions de traitement ci-dessous :

Cas 1 : commande passée sur PTO construite et identifiée, l’installateur s’aperçoit sur le terrain qu’il n’y a pas de PTO

Cas 2 : commande passée sur PTO construite et identifiée, l’installateur s’aperçoit sur le terrain que le numéro de PTO est erroné

Cas 3 : commande passée sur PTO construite et non identifiée (avec appel hotline), l’installateur s’aperçoit sur le terrain qu’il n’y a pas de PTO

Cas 4 : commande passée en construction de ligne (sans référence PTO), l’installateur s’aperçoit sur le terrain qu’une PTO existe déjà

### Commande sur PTO construite, absence de PTO à l’installation

1a. Modèle STOC, brassage par OC

- L’OC envoie une commande indiquant la référence de la PTO sur laquelle l’accès est demandé

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant la route optique

- L’OI envoie un CR MAD OK

- En amont du brassage, l’OC vérifie que la PTO existe bien chez le client avec la référence PTO fournie (bonne pratique)

- L’OC effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES. S’il se limite au PM lors du brassage, l’OC ne voit pas que le client n’a pas de PTO

  - Cas 1 : RDV prévu avec le client lors du brassage

L’OC se rend dans le logement du client et s’aperçoit qu’il n’y a pas de PTO

L’OC appelle la hotline de l’OI et lui indique le besoin de construction de PTO

L’OI fournit à l’OC une route optique au téléphone et lui envoie une notification de reprovisionning à chaud ainsi qu’une commande STOC pour demander le raccordement.

Le process de construction de ligne reprend avec un envoi de CR STOC par l’OC

Si l’OI n’a pas pu fournir la route optique ou que la hotline n’a pas pu être jointe, alors l’OC n’installe pas la PTO et envoie une notification de raccordement KO avec le motif de KO « PTO inexistante »

L’OI enverra alors une notification de reprovisionning à froid suivie d’une commande STOC pour demander le raccordement

  - Cas 2 : brassage effectué par l’OC sans RDV client

Le client final dont le numéro de PTO a été utilisé lors du brassage a donc été coupé. L’OC concerné recevra un appel SAV de son client et interviendra sur le brassage

Le client final concerné par la commande n’a quant à lui pas eu d’installation de sa PTO et interviendra auprès de son OC

      - Soit L’OC a envoyé le CR MES suite à son brassage et le problème est signalé en SAV. Pour être traité, l’OC devra résilier son accès et repasser commande.

      - Soit L’OC s’en est aperçu avant l’envoi du CR MES. Il envoie alors une notification de raccordement KO avec motif « PTO inexistante ». L’OI enverra alors une notification de reprovisionning à froid suivie d’une commande STOC pour demander le raccordement

1b. Modèle STOC, brassage par OI

- L’OC envoie une commande indiquant la référence de la PTO sur laquelle l’accès est demandé

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI brasse au PM

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant la route optique

- L’OI envoie un CR MAD OK

- L’OC, dont le client final n’a pas le service sans PTO, se rend compte du problème :

- Soit après l’envoi du CR MES. Le problème est alors signalé en SAV. Pour être traité, l’OC devra résilier son accès et repasser commande. L’OC du client ayant été écrasé va se signaler auprès de l’OI qui lui indiquera que son accès a été résilié (cas d’écrasement à tort). C’est pourquoi il est essentiel que l’OC vérifie la mise en service effective de son client avant d’envoyer un CR MES

- Soit avant l’envoi du CR MES. L’OC se déplace alors pour investiguer, s’aperçoit sur le terrain de l’absence de PTO. Il appelle la hotline de l’OI pour obtenir une route optique et poser la PTO.

L’OI envoie la notification de reprovisionning à chaud suivi d’une commande STOC pour demander le raccordement. L’OI devra refaire le brassage.

Si la hotline n’a pu être jointe, l’OC envoie alors une notification de raccordement KO avec le motif « PTO inexistante ». L’OI enverra une notification de reprovisionning à froid ainsi qu’une commande STOC

Pour le cas de l’OC écrasé, se référer aux règles sur les cas d’écrasement à tort

1c. Modèle OC, brassage par OC

- L’OC envoie une commande indiquant la référence de la PTO sur laquelle l’accès est demandé

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant la route optique

- L’OC effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES.

- Cas 1 : RDV prévu avec le client lors du brassage

L’OC se rend dans le logement du client et s’aperçoit qu’il n’y a pas de PTO

L’OC appelle la hotline de l’OI et lui indique le besoin de construction de PTO

L’OI fournit à l’OC une route optique au téléphone et lui envoie une notification de reprovisionning à chaud (sans commande STOC)

L’OC effectue le raccordement et envoie un CR MES

Si l’OI n’a pas pu fournir la route optique ou que la hotline n’a pas pu être jointe, alors l’OC n’installe pas la PTO et envoie une notification de raccordement KO avec le motif de KO « PTO inexistante »

L’OI enverra alors une notification de reprovisionning à froid

L’OC confirmera la mise en service par un CR MES

- Cas 2 : brassage effectué par l’OC sans RDV client

Soit l’OC vérifie la bonne mise en service du client avant d’envoyer le CR MES :

      - L’OC effectue alors une notification de raccordement KO avec le motif « PTO inexistante »

      - L’OI effectue un reprovisionning à froid

      - L’OC effectue le raccordement et peut alors envoyer le CR MES

Soit l’OC n’a pas vérifié la bonne mise en service du client avant d’envoyer le CR MES :

      - Le problème est alors signalé en SAV. Pour être traité, l’OC devra résilier son accès et repasser commande

1c. Modèle OI, brassage par OI

- L’OC envoie une commande indiquant la référence de la PTO sur laquelle l’accès est demandé

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI brasse au PM sans se rendre compte de l’erreur

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant la route optique

- L’OI envoie un CR MAD OK signifiant que le brassage au PM a été correctement effectué et que l’accès est livré

- L’OC, dont le client final n’a pas le service sans PTO, se rend compte du problème :

- Soit après l’envoi du CR MES. Le problème est alors signalé en SAV. Pour être traité, l’OC devra résilier son accès et repasser commande.

- Soit avant l’envoi du CR MES. L’OC se déplace alors pour investiguer, s’aperçoit sur le terrain de l’absence de PTO. Dans ce cas, l’OC doit non seulement signifier qu’une PTO était à poser mais aussi reprendre un RDV avec le client dans le plan de charge de l’OI. Compte tenu du protocole existant, il est proposé de démarrer une nouvelle commande : l’OC annule donc la commande en précisant dans le commentaire de l’annulation qu’une PTO était à poser.

### Commande sur PTO construite, numéro de PTO erroné

Ce cas a été écrit sans différence selon les modèles OC, OI, STOC, ou selon l’opérateur qui effectue le brassage

- L’OC envoie une commande indiquant la référence de la PTO sur laquelle l’accès est demandé

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant la route optique

- L’OI envoie un CR MAD OK (sauf Modèle OC)

- L’OC ou l’OI effectue le brassage au PM

- Cas 1 : RDV prévu avec le client lors du brassage

L’OC se rend dans le logement du client et s’aperçoit de l’erreur

L’OC appelle la hotline pour effectuer un reprovisionning à chaud. L’OI envoie une notification de reprovisionning à chaud

Le process reprend avec dans le modèle OI ou STOC, un nouveau CR MAD OK envoyé par l’OI, ou dans le modèle OC un CR MES envoyé par l’OC

Si l’OI n’a pas pu fournir la route optique ou que la hotline n’a pas pu être jointe, alors l’OC envoie une notification de raccordement KO. Dans le champ ‘ReferencePrise’ de cette notification de raccordement KO, l’OC indique la reference de prise initiale correspondant à la commande passée initialement. En revanceh il précise dans le champ ‘CommentaireRaccKO’ l’erreur identifiée et la bonne référence PTO à utiliser ou la position au niveau du PBO.

L’OI enverra alors une notification de reprovisionning à froid en indiquant la bonne référence PTO et la route optique associée

Remarque : il n’est pas interdit à l’OC, dans le cas où la hotline ne serait pas joignable, de tenter des réitérations d’appels pour arriver à un traitement en reprovisionning à chaud plutôt qu’à froid

- Cas 2 : brassage effectué sans RDV client

L’OC, dont le client final n’a pas le service sans PTO, se rend compte du problème :

      - Soit après l’envoi du CR MES. Le problème est alors signalé en SAV. Pour être traité, l’OC devra résilier son accès et repasser commande.

      - Soit avant l’envoi du CR MES. L’OC se déplace alors pour investiguer, s’aperçoit sur le terrain de l’erreur sur la référence PTO. L’OC appelle la hotline et effectue un reprovisionning à chaud ou à froid si la hotline n’a pu être jointe.

### Commande sur PTO non identifiée, absence de PTO

3a. Modèle STOC, brassage par OC ou OI

- L’OC envoie une commande sur prise existante sans indiquer la référence de la PTO sur laquelle l’accès est demandé

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande sans route optique

- L’OC intervient chez le client pour récupérer le n° de PTO et s’aperçoit que la PTO n’est pas posée

- Soit l’OC a le temps d’effectuer le raccordement, il appelle la hotline pour obtenir la route optique, signale l’absence de PTO et effectue le  raccordement. L’OI enverra alors une notification de reprovisionning et une commande STOC

- Soit l’OC n’a pas le temps d’effectuer le raccordement, l’OC envoie alors une notification de raccordement KO avec le motif « PTO inexistante ». L’OI enverra une notification de reprovisionning ainsi qu’une commande STOC

3b. Modèle OC, brassage par OC

- L’OC envoie une commande sur prise existante sans indiquer la référence de la PTO sur laquelle l’accès est demandé

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande sans route optique

- L’OC intervient chez le client pour récupérer le n° de PTO et s’aperçoit que la PTO n’est pas posée

- Soit l’OC a le temps d’effectuer le raccordement, il appelle la hotline pour obtenir la route optique, signale l’absence de PTO et effectue le  raccordement. L’OI enverra alors une notification de reprovisionning

- Soit l’OC n’a pas le temps d’effectuer le raccordement, l’OC envoie alors une notification de raccordement KO avec le motif « PTO inexistante ». L’OI enverra une notification de reprovisionning

- Une fois le raccordement effectué, l’OC indiquera dans le CR MES qu’une prise a été posée

3c. Modèle OI, brassage par OI

Remarque : il est à la discrétion de l’OI d’accepter ou non une telle prestation où un OC lui demanderait d’identifier la PTO

- L’OC envoie une commande sur prise existante sans indiquer la référence de la PTO sur laquelle l’accès est demandé

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande sans route optique

- L’OI intervient chez le client pour récupérer le n° de PTO et s’aperçoit que la PTO n’est pas posée

- L’OI pose alors la PTO, effectue le brassage et envoie une notification de reprovisionning à l’OC pour lui indiquer la route optique et la référence PTO

- L’OI envoie un CR MAD OK

### Commande en construction de ligne, PTO identifiée à l’installation

4a. Modèle STOC, brassage par OC

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant la route optique

- L’OI envoie une commande STOC à son OC sous-traitant pour lui demander de réaliser le raccordement PBO-PTO et de poser la PTO chez le client

- L’OC effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES

- L’OC, en tant que sous-traitant, s’aperçoit que la prise est déjà existante chez le client. Il  appelle la hotline, effectue un reprovisionning et ne construit pas la PTO.

- L’OI envoie une notification de reprovisionning à chaud.

- L’OC fait un CR STOC OK en précisant ‘PrisePosee’ = ‘Non’.

- L’OI envoie CR MAD OK

- Si la hotline n’a pas pu être jointe, l’OC envoie un CR STOC KO avec motif ‘TRAITEMENT IMPOSSIBLE : PTO EXISTANTE’, le champ Priseposee est renseigné à Non, et le champ commentaire précise le numéro de PTO sur lequel reprovisionner l’accès

- L’OI enverra alors une notification de reprovisionning à froid avec la nouvelle route optique et un CR MAD OK

4b. Modèle STOC, brassage par OI

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI brasse au PM

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant la route optique

- L’OI envoie une commande STOC à son OC sous-traitant pour lui demander de réaliser le raccordement PBO-PTO et de poser la PTO chez le client

- L’OC, en tant que sous-traitant, s’aperçoit que la prise est déjà existante chez le client. Il appelle la hotline, effectue un reprovisionning et ne construit pas la PTO.

- L’OI envoie une notification de reprovisionning à chaud.

- L’OC fait un CR STOC OK en précisant ‘PrisePosee’ = ‘Non’

- L’OI retourne brasser au PM avant d’envoyer un CR MAD OK

- Si la hotline n’a pas pu être jointe, l’OC envoie un CR STOC KO avec motif ‘TRAITEMENT IMPOSSIBLE : PTO EXISTANTE’, le champ Priseposee est renseigné à Non, et le champ commentaire précise le numéro de PTO sur lequel reprovisionner l’accès

- L’OI enverra alors une notification de reprovisionning à froid avec la nouvelle route optique et un CR MAD OK après avoir refait le brassage

Remarque : dans tous les cas pré-cités, l’OC a toujours la possibilité d’annuler la commande et de la repasser

4c. Modèle OC, brassage par OC

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant la route optique

- L’OC effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES

- L’OC tente le raccordement client et s’aperçoit que la prise est déjà existante chez le client. Il appelle la hotline, effectue un reprovisionning et ne construit pas la PTO

- L’OI envoie une notification de reprovisionning à chaud

- L’OC envoie un CR MES en renseignant le champ ‘PrisePosee’ = ‘Non’

- Si la hotline n’a pas pu être jointe, l’OC envoie une notification de raccordement KO avec motif ‘TRAITEMENT IMPOSSIBLE : PTO EXISTANTE’, et le champ commentaire précise le numéro de PTO sur lequel reprovisionner l’accès

- L’OI enverra alors une notification de reprovisionning à froid avec la nouvelle route optique et l’OC enverra un CR MES en renseignant le champ PrisePosee=non

4d. Modèle OI, brassage par OI

- L’OC envoie une commande

- L’OI envoie un AR OK de commande

- L’OI envoie un CR OK de commande contenant la route optique

- L’OI effectue le brassage au PM et tente le raccordement client. Il s’aperçoit que la prise est déjà existante chez le client.

- L’OI appelle sa propre hotline pour obtenir la nouvelle route optique

- L’OI envoie à l’OC une notification de reprovisionning à froid pour lui signaler la nouvelle route optique

- L’OI envoie un CR MAD OK en renseignant le champ ‘PrisePosee’ = ‘Non’

Cas de saturation « virtuelle » lors de la commande d’accès

### Contexte :

- Dans certains cas, une saturation peut être constatée au niveau SI des opérateurs sans qu’une saturation réelle n’existe sur le terrain

- Par exemple, dans le cas d’un PBO de 5 fibres pour lequel 5 routes optiques ont déjà été communiquées, alors que tous les CR STOC ou CR MES n’ont pas été émis par les OC. Les commandes en cours peuvent être :

  - des commandes effectivement en cours de traitement

  - des commandes annulées pour lesquelles l’OC n’a pas renvoyé l’annulation de sa commande

  - ou des commandes pour lesquelles le raccordement a été effectué sur le terrain sans que l’OC n’ait renvoyé de CR STOC ou CR MES

- Lors de la 6ème commande passée sur ce PBO, l’OI renverrait un CR KO (fonctionnement variant selon les OI), toutes les routes optiques étant « occupées », et ce alors même que des accès pourraient être disponibles sur le terrain

### Propositions de solutions

Deux solutions ont été émises afin d’éviter l’émission de  CR de commande KO dans le cas de saturations « virtuelles » et de permettre le traitement de ces commandes. Il a été convenu que le choix de l’une de ces deux solutions est à la discrétion des OI.

- Solution 1 : en cas de saturation virtuelle potentielle, l’OI communique une route optique (déjà précédemment communiquée à un autre OI). Si lors de l’intervention, l’OC constate que la route optique est libre, il réalise le raccordement et la mise en service de façon nominale. Si elle est occupée, l’OC appelle la hotline de l’OI pour demander une nouvelle route optique

- Solution 2 : l’OI permet un process de commande sans fourniture de route optique pour les cas de saturation virtuelle. Dans ce cas, l’OI renvoie un CR de commande d’accès sans route optique, avec l’info « appel hotline » ; la route optique sera alors fournie lors de l’appel hotline sur le terrain.

Il est à noter que la façon dont l’OI pourrait informer l’OC dont la route optique a été « libérée » n’a pas été normalisée en groupe Interop. Par ailleurs les cas de campagnes de libération de routes optiques entre OI et OC (annulations de commandes) sont traités en bilatérale entre opérateurs.