MISE A DISPOSITION PM PAR OPERATEUR D’IMMEUBLE ET ADDUCTION PAR LES OPERATEURS COMMERCIAUX

Présentation du protocole PM 3.0 et règles de gestion

Version 2.1

| SUIVI DES VERSIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Nom du rédacteur | Nature de la modification |
| 1.0 | 18/11/2011 | Emeline Jarantowski | Création |
| 1.1 | 20/01/2012 | GT PM | Prise en compte des remarques Free et FT + relecture des chapitres 2 et 3 et suppression des aspects techniques repositionnés dans le fichier flux |
| 1.2 | 23/02/2012 | GT PM | Relecture et modifications en séance GT |
| 1.3 | 14/03/2012 | GT PM | Relecture et modifications sur la partie Castor et Pollux |
| 1.4 | 20/03/2012 | GT PM | Prise en compte des remarques suite au CR |
| 1.5 | 19/12/2012 | GT PM | Modification de la définition des multi PM |
| 1.6 | 17/06/2014 | L. Koudim | Propositions de mises à jour : suppression de l’AR IPE et du Rejet IPE, précision des cas d’usage du flux commande d’info, ajout du flux CR Notification d’adduction |
| 1.7 | 02/07/2014 | L. Koudim/E. Jarantowski | Prise en compte des remarques d’Axione partagées en GT sur le CR de notification d’adduction et intégration de la liste de valeurs CategorieRaccoLogement |
| 1.8 | 10/03/2016 | L. Koudim | Adaptation du document au protocole 2.2 |
| 1.9 | 05/07/2016 | L. Koudim | Intégration des éléments convenus en GT PM sur le protocole 3.0 |
| 2.0 | 12/09/2016 | GT PM | Relecture et modifications en séance |
| 2.1 | 03/10/2016 | GT PM | Revue de la maille du fichier CPN |

Sommaire

1.	Introduction	3

1.1.	Objet du document	3

1.2.	Lexique	3

1.3.	Documents de référence applicables	4

2.	Processus de MAD PM	5

3.	Echanges d’information périodiques	6

3.1.	IPE	6

3.2.	CPN	8

3.3.	Notifications (fichiers delta)	9

3.4.	Historique	13

3.5.	Cible et forme d’envoi des échanges d’informations périodiques :	14

4.	Mise à disposition des PM et des adresses associées	16

4.1.	Commande ou Demande Info Pm	16

4.2.	Accusé de réception Commande/Demande d’information PM	17

4.3.	CR de mise à disposition d’un PM et des adresses associées (CR MAD)	17

4.3.1.	Fichier csv CR MAD	19

4.3.2.	Plan MAD	20

4.3.3.	Fichier position	21

4.4.	Accusé de réception du CR MAD	21

4.5.	Notification d’intervention prévisionnelle	21

4.6.	Compte-rendu d’information aux syndics de copropriété	21

4.7.	Notification d’adduction au PM	22

4.8.	Compte-rendu de Notification d’adduction	22

4.9.	Commande d’annulation/résiliation PM	23

4.10.	Compte-rendu d’annulation PM	23

5.	Cas des  PM multiples pour une même adresse desservie	24

# Introduction

## Objet du document

Ce document présente les flux définis dans le cadre du processus de mise à disposition des Points de Mutualisation FTTH et adresses associées ainsi que les règles de gestion définies par le groupe de travail PM.

L’objectif du document est de présenter les travaux PM définis et partagés au sein du Groupe Interop’Fibre afin

- de donner de la visibilité aux différents opérateurs y compris ceux qui ne sont pas membres permanents du groupe de travail,

- d’harmoniser les pratiques chez les différents opérateurs d’immeubles

Ce document est un complément du protocole interopérateur PM (fichier XLS).

## Lexique

Schemas et glossaires :

- CE fibre_Schémas et glossaire FTTH v0.1.pdf  : http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/20120213-cefibre_schemas_glossaire_FttH.pdf

- FTTH - Schémas de référence et terminologie v4.pdf (officiel ARCEP) : http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/ftth-schemas-ref-terminologie.pdf

- Echanges d'informations entre opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux FttH : http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/GRACO_2015_Etapes_proj_ftth.jpg

| Sigle ou concept | Signification |
| --- | --- |
| Adresse couverte | Adresse faisant partie de la zone arrière d’un PM à l’état ciblé, signé, en cours de déploiement ou déployé dans l’IPE. Les adresses couvertes incluent les adresses raccordables. |
| Adresse raccordable | Adresse de la zone arrière d’un PM pour laquelle un PBO a été déployé et ayant fait l’objet d’un CR MAD. Une adresse raccordable est une adresse passée au statut déployé dans l’IPE |
| OI | Opérateur d’Immeuble |
| OC | Opérateur Commercial |
| ZTD | Zone Très Dense. Liste de communes définie par l'ARCEP |
| ZMD | Zone Moins Dense |
| PTO | Prise Terminale Optique |

## Documents de référence applicables

| Référence | Nom du Document | Description |
| --- | --- | --- |
|  | 20161017-Flux interop PM 30-DVE | Version du 17/10/2016 |
|  | 20140319-FTTH invariants bonnes pratiques PM FTTH-VF | Version du 19/03/2014 |

# Processus de MAD PM

Le processus de MAD PM est divisé en 3 étapes :

- Publication d’informations préalables (IPE, CPN)

- Mise à disposition des PM et des adresses associées

- Raccordement de l'OC au PM

Remarque : Dans le cadre du déroulement du process, les opérateurs commerciaux peuvent ouvrir des anomalies ou dysfonctionnements. Les opérateurs d’immeuble peuvent ouvrir des réclamations dans le cas de dommages.

L'ouverture d'une signalisation SAV est possible dès lors que l'OC a raccordé le PM. Le SAV PM n’est pas prévu actuellement.

# Echanges d’information périodiques

## IPE

Le fichier IPE (Informations Préalables Enrichies) vise à communiquer aux OC la liste des adresses couvertes (prévisionnelles et raccordées) du réseau FTTH de l’OI associée aux informations de syndics éventuelles et de PM (Point de Mutualisation) de rattachement prévus ou déployés.

Fréquence :

Le fichier IPE est généré et mis à disposition des OC sur une plateforme à J+1 de tout changement d’une de ses lignes (ajout, suppression, modification).

Maille :

Une ligne par identifiant immeuble (premier champ de l’IPE). Cet identifiant immeuble est propre à l’OI. Il est unique et ne peut être répété.

Il est convenu que les immeubles ayant plusieurs adresses ne peuvent donner lieu à une duplication des lignes avec le même identifiant immeuble. L’OI maintient une ligne par identifiant immeuble dans l’IPE et peut alors créer un identifiant immeuble par adresse ou ne présenter que l’adresse principale selon les cas. Il sera à sa charge de remonter dans l’outil d’aide à la commande les adresses associées à l’immeuble et utiles à la commercialisation

Règle d’apparition des données et contenu :

Les adresses apparaîtront dans l'IPE dès lors qu'elles seront incluses dans la ZA d'un PM qu’il y ait ou non une convention syndic signée et/ou nécessaire :

- Les immeubles situés en zone arrière d’un PM ayant fait l’objet d’une consultation préalable apparaissent à J+1 de la fin de la consultation

- Les immeubles ayant fait l’objet d’une convention syndic apparaissent au plus tard à J+7 de la signature de cette convention, qu’ils soient en zone arrière d’un PM ou non

Etats des immeubles :

Les définitions de pavillon et d’immeubles sont propres à chaque OI.

Si un accord syndic est nécessaire, tant que l’accord n’a pas été signé, l’adresse ne peut pas passer à l’état en cours de déploiement et reste donc à l’état CIBLE. Par contre, l’adresse peut passer de l’état CIBLE à l’état en cours de déploiement sans passer par l’état SIGNE modulo le renseignement des infos syndics et de la date de signature de convention.

Une date de 1ère MAD peut apparaitre dans l’IPE pour un PM sans qu’il y ait eu émission d’un CR MAD si aucun OC n’est coinvestisseur. Cette date de 1ère MAD correspond au passage à l’état DEPLOYE du PM.

- Règle de première apparition d’une adresse dans l’IPE : les adresses apparaissent à l’état CIBLE ou SIGNE dès publication de la zone arrière de PM après la fin de la consultation si notion de consultation applicable (zone couverte prévisionnelle).

L’état CIBLE a été créé pour les ZMD, et les PBD (Poche de Basse Densité) de ZTD.

Un état RACCORDABLE DEMANDE a été intégré au flux IPE mais ses règles de gestion seront à définir ultérieurement. Le diagramme d’état sera mis à jour en conséquence. Dans l’intermédiaire, cette valeur ne devrait pas être utilisée tant que les conditions de commande sur ces immeubles n’ont pas été définies.

Diagramme d'état pour les adresses :

CIBLE  EN COURS DE DEPLOIEMENT : cas d’un pavillon qui ne nécessite pas de signature / convention.

CIBLE  SIGNE  EN COURS DE DEPLOIEMENT : cas où une convention est nécessaire.

CIBLE et SIGNE sont facultatifs, mais au moins l’un des deux doit apparaître avant l’état EN COURS DE DEPLOIEMENT.

Points divers :

Afin de gérer les contrats multiples de certains OI (contrat ZTD et contrat ZMD), le fichier IPE sera nommé de manière différente en fonction de l’organisation contractuelle et de la zone :

IPE si contrat spécifique ZTD ou contrat unique toute zone

IPEZMD si contrat spécifique ZMD

Lorsque l’OC ne peut intégrer une IPE envoyée par un OI, il s’adresse à l’OI pour lui signifier le problème d’intégration identifié et les motifs associés.

## CPN

Le fichier CPN (Correspondance PM-NRO ou PM-PRDM) contient les informations sur le réseau de collecte associé aux PM de l’OI.

Fréquence :

Le fichier CPN est généré et mis à disposition des OC sur une plateforme à J+1 de tout changement d’une de ses lignes (ajout, suppression, modification)

Maille :

Une ligne par référence de lien PM-PRDM. Pour information, à date la plupart des opérateurs n’ont qu’un seul PRDM par PM mais le protocole laisse la possibilité d’avoir plusieurs PRDM par PM si besoin

Règle d’apparition des données :

Les informations du fichier CPN apparaissent quand la référence PM apparait dans l’IPE si un lien PM-PRDM et un PRDM sont proposés (obligatoire si le PM est extérieur et fait moins de mille lignes)

Dans ce cas, le PM a fait l’objet d’une consultation et à la fin de la consultation, il est simultanément intégré dans l’IPE et dans le CPN

Contenu :

Pour chaque PM, le fichier définit son type et la liste des PRDM associés et leur type.

Il est possible pour un OI A de publier des correspondances PM-PRDM entre un PM d’un OI B différent vers un PRDM appartenant à l’OI A.

## Notifications (fichiers delta)

Les fichiers de notification des changements (fichiers deltas) permettent aux OC d’identifier les deltas ayant eu lieu sur les fichiers IPE et CPN pour décider d’intégrer l’IPE ou le CPN du jour ou de se synchroniser sur la base du delta

Les fichiers delta IPE et delta CPN font office de notification d’ajout de lignes, de modification de lignes, de suppression de lignes

Les fichiers delta sont des extraits des IPE / CPN ne contenant que les lignes ajoutées, modifiées ou supprimées à J-1 calendaire

Deux fichiers DeltaIPE (ZTD / ZMD) et un fichier Delta CPN seront produits à l’image des fichiers IPE et CPN existants

Maille :

Le fichier Delta IPE contient une ligne par identifiantimmeuble par jour : en cas de modifications multiples sur une journée, le fichier delta les prend en compte sur une seule ligne

Le fichier DeltaCPN contient une ligne par ReferencePM : en cas de modifications multiples sur une journée, le fichier delta les prend en compte sur une seule ligne

Fréquence :

Un seul fichier par type envoyé tous les jours calendaires (365 jours par an) et contenant les deltas de la veille

Le fichier est envoyé même s’il est vide car cela permet à l’OC d’éviter en cas d’absence de delta de ne pas savoir s’il s’agit d’un bug ou d’une situation nominale.  Dans ce cas, le fichier ne contient qu’une seule ligne : la ligne d’entête.

Le nommage avec la date du jour sert d’indexation et permet de suivre la bonne succession des deltas reçus (un par jour calendaire)

En nominal, un seul fichier par jour est envoyé.

- En cas de problème SI dans la journée, le delta du jour est généré à nouveau avec un numéro de séquence_02 ou _03… qui écrase le 1er delta. C’est le dernier fichier delta du jour qui fait foi

- En cas de problème technique rendant impossible l’envoi du fichier pendant toute la journée (exemple opérations de maintenance), le delta n’est pas envoyé le jour du problème technique, et le lendemain, ou quand le problème est réparé, sont envoyés :

  - soit tous les fichiers delta complétés jour par jour

  - soit les fichiers des jours à problème vides et le fichier delta du jour de reprise incluant tous les deltas depuis le précédent delta non vide

- Exemple d’un bug SI ayant empêché l’envoi des fichiers delta le 12 et le 13 du mois. Lors de la reprise des envois le 14 du mois, l’OI enverra :

  - Soit le fichier du 12 contenant les données du 11 + le fichier du 13 contenant les données du 12 + le fichier du 14 contenant les données du 13

  - Soit le fichier du 12 et du 13 vides, et ne contenant qu’une ligne d’entête, et le fichier du 14 contenant les deltas entre le 11 et le 14

  - Le choix de l’une ou l’autre solution est à la discrétion de l’OI et peut dépendre du type d’incident (inaccessibilité du serveur OI versus non production des fichiers)

Règle d’apparition des données :

Les lignes de l’IPE ou du CPN apparaissent dans les fichiers delta dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un changement dans l’IPE ou le CPN

Contenu et règles de gestion:

Les champs des fichiers deltas sont identiques aux fichiers IPE et CPN et contiennent en plus un champ TypeModification permettant de distinguer les créations, mises à jour et suppressions de lignes

Intégration d’une ligne de type création dans le fichier delta (TypeModification = CREATION) :

- Dès lors qu’un nouvel immeuble apparait dans l’IPE ou qu’un nouveau PM apparait dans le fichier CPN

- Exemple : création d’un nouvel immeuble dans l’IPE, que le PM soit déployé ou non : ajout d’une ligne dans le fichier deltaIPE le lendemain de la création avec :

  - TypeModification = CREATION

  - DateDerniereModification = date de la création de la ligne

  - et toutes les informations disponibles associées à la ligne

Intégration d’une ligne de type MAJ dans le fichier delta (TypeModification = MAJ)

- Pour toute modification d’une ou des valeurs de la ligne, que le champ soit obligatoire ou facultatif

- Exemple : Un PM passe à l’état déployé (ETATPM = DEPLOYE) avec simultanément, l’apparition d’un nouvel immeuble dans la ZAPM :

  - Dans le fichier DeltaCPN : la ligne PM est modifiée (TypeModification = MAJ et DateDerniereModification renseigné)

  - Dans le fichier DeltaIPE :

    - Tous les lignes immeubles déjà publiées sont modifiées avec le changement des champs EtatPM et EtatImmeuble (TypeModification = MAJ et DateDerniereModification renseignée)

    - La ligne concernant le nouvel immeuble rattaché à la zone arrière du PM apparait dans le delta sur une nouvelle ligne (TypeModification = CREATION et DateDerniereModification renseignée)

Intégration d’une ligne de type Suppression dans le fichier delta (TypeModification = SUPPRESSION) :

- Pour toute suppression d’un immeuble dans l’IPE (EtatImmeuble = Abandonné dans l’IPE)

- Pour toute suppression d’un PM dans le fichier CPN (statut Abandonné du PM).

- Suppression d’un immeuble dans l’IPE (EtatImmeuble = Abandonne dans l’IPE) générant l’intégration d’une ligne de type SUPPRESSION dans le fichier DeltaIPE associé

- Rappel des règles associées à l’EtatImmeuble Abandonné dans l’IPE :

  - Abandonné signifie que la commercialisation de l'adresse est annulée par l'opérateur d'immeuble, quelque en soit le motif (déconventionnement, insécurité installateur, fiabilisation des adresses, destruction de l'immeuble …).

  - Une adresse peut passer au statut abandonné à tout moment.

  - Elle y reste pendant 3 mois avant que la ligne ne disparaisse de l'IPE : n'apparaissent donc dans l'IPE que les adresses abandonnées dans les 3 mois précédant la publication de l'IPE

- Dans le DeltaIPE :

  - Lors du passage à l’état « abandonné » de l’immeuble dans l’IPE, la ligne concernant l’immeuble est affichée comme mise à jour (Type Modification = MAJ, EtatImmeuble passe à « abandonné »)

  - Quand la ligne est supprimée de l’IPE (au minimum 3 mois plus tard), la ligne apparait dans le delta IPE avec TypeModification = SUPPRESSION

- Suppression d’un PM dans le fichier CPN (statut abandonné du PM dans le fichier CPN)

- Rappel de l’existant :

  - Le statut « abandonné » du PM a été supprimé dans l’IPE dans le protocole PM 2.2.

  - Le statut « abandonné » du PM est cependant maintenu dans le fichier CPN

  - Il est proposé de gérer l’état « abandonné » du PM dans le fichier CPN comme celui de l’état « abandonné » de l’immeuble dans l’IPE : maintien de l’objet à l’état « abandonné » pendant au moins 3 mois avant sa suppression du fichier

- Dans le DeltaCPN :

  - Lors du passage du PM à l’état « abandonné » dans le fichier CPN, la ligne concernant le PM est affichée dans le fichier delta CPN comme mise à jour (Type Modification = MAJ, EtatPM passe à abandonné)

  - Quand la ligne est supprimée du CPN (au minimum 3 mois plus tard), la ligne apparait dans le fichier delta CPN avec TypeModification = SUPPRESSION

- Dans le Delta IPE :

  - Les lignes des immeubles rattachées au PM abandonné évoluent selon la réalité terrain :

    - Si les immeubles sont rattachés à un nouveau PM, alors la RéférencePM sera modifiée (TypeModification = MAJ) et un CR MAD mis à jour du nouveau PM sera envoyé réinitialisant les délais de prévenance concernant cet immeuble

    - Si les immeubles ne sont plus rattachés à un PM, la référence PM est supprimée de la ligne de l’immeuble dans l’IPE (TypeModification = MAJ) et les adresses reviennent ou sont maintenues à l’EtatImmeuble signé,  ciblé, abandonné. Ces adresses ne peuvent plus être en cours de déploiement ni déployé tant qu’elles ne sont pas associées à un nouveau PM

Cas de changements d’identifiants immeuble

- Selon la réglementation, il ne doit pas y avoir de changements d’identifiants immeuble. Dans le cas où il ne serait pas possible pour l’opérateur de faire autrement, voici ce qui est convenu

- Tout changement d’identifiant immeuble se traduit par un abandon de l’immeuble et une création d’une nouvelle ligne associée à l’immeuble :

  - Dans l’IPE :

    - L’Etat Immeuble passe à l’état abandonné avec l’ancien identifiant et la ligne est maintenue à ce statut minimum 3 mois dans l’IPE

    - Une nouvelle ligne apparait avec un nouvel identifiant

  - Dans le fichier delta :

    - L’ancien identifiant immeuble apparait avec TypeModification =MAJ

    - Le nouvel identifiant immeuble apparait avec TypeModification =CREATION

    - Lors de la suppression de la ligne concernant l’ancien identifiant immeuble, le delta affiche cette ligne au statut TypeModification =SUPPRESSION

  - Un CR MAD mis à jour est envoyé avec le nouvel identifiant immeuble qui remplace l’ancien identifiant immeuble

## Historique

Les fichiers d’historique permettent aux OC de consulter l’historique des changements structurant ayant eu lieu sur les fichiers IPE et CPN sur les 6 derniers mois conformément à la réglementation

Deux fichiers historiques IPE (ZTD/ZMD) et un historique CPN sont produits. Ils correspondent à :

- Une concaténation des fichiers delta sur 6 mois glissants (toutes les lignes des 6 derniers mois de fichiers delta)

- Enrichis d’un champ « Raison de la modification », valorisé uniquement sur les cas de modifications ayant eu lieu sur une des valeurs listées dans le fichier (colonne ObligationHistorisationRaison)

- Le fichier historique peut contenir au choix de l'OI, soit uniquement les lignes marqués à OUI dans la colonne ObligationHistorisationRaison ou toutes les lignes du delta, le champ raisonModification n'étant alors pas valorisé sur les modifications dont le traçage de la raison n'est pas obligatoire

Maille :

Même maille que les fichiers delta, les fichiers historiques étant une concaténation des fichiers delta :

- Cumul des lignes de delta d’immeubles pour le fichier historique IPE

- Cumul des lignes de delta de références PM pour le fichier historique CPN

Contrairement aux fichiers IPE, CPN et deltas, les mêmes identifiants immeuble et références PM peuvent être répétés dans les fichiers historiques (autant de fois que d’apparition dans les fichiers deltas sur la période de 6 mois)

Fréquence :

Un fichier Historique par type mis à disposition tous les jours calendaires (365 jours par an) et cumulant 6 mois de fichiers delta

Le fichier est mis à jour quotidiennement, même si le fichier delta du jour est vide. Les deltas antérieurs à 6 mois sont alors supprimés

En nominal, un seul fichier par jour est mis à disposition et écrase le fichier précédent.

- En cas de problème SI dans la journée, le fichier historique du jour est généré à nouveau avec un numéro de séquence_02 ou _03… qui écrase le fichier historique précédent. C’est le dernier fichier historique du jour qui fait foi

- En cas de problème technique rendant impossible la mise à disposition du fichier pendant toute la journée (exemple opérations de maintenance), l’historique n’est pas mis à disposition le jour du problème technique et est perdu. Quand le problème est réparé, le fichier historique du jour est généré

Règle d’apparition des données :

Les lignes des fichiers historiques IPE ou CPN apparaissent dès lors qu’elles sont apparues dans un fichier delta sur les 6 derniers mois

Contenu et règles de gestion:

Les champs des fichiers historiques sont identiques aux fichiers DeltaIPE et DeltaCPN avec en plus l’intégration d’un champ RaisonModification permettant de qualifier les raisons de changements

Les raisons ne sont obligatoires que pour les « informations les plus structurantes pour les opérateurs tiers, c’est-à-dire a minima l’ensemble des identifiants uniques et pérennes des immeubles et des éléments du réseau mutualisé, les adresses et coordonnées géographiques des éléments du réseau mutualisé et les capacités techniques maximales des points de mutualisation. Les ajouts ou suppressions d’immeubles ou d’éléments du réseau mutualisé sont également structurantes pour les opérateurs tiers et doivent ainsi être traçables. » (cf motifs de la décision ARCEP de juillet 2015)

Les champs dont la raison de la modification doit être historisée sont listés dans le fichier du protocole dans la colonne « ObligationHistorisationRaison ».

Une liste de raisons normalisée à été définie en Interop. Elle est commune aux fichiers historiques IPE et CPN mais seuls certains motifs seront utilisés dans l’historique CPN

Dans le cas où plusieurs modifications ont lieu simultanément, le champ raison concatène les raisons des différentes modifications, séparées par un |

## Cible et forme d’envoi des échanges d’informations périodiques :

Cible :

Les fichiers d’échange d’information périodiques sont mis à disposition de tous les OC signataires de la convention d’accès FTTH, conformément à la réglementation. Ces fichiers sont non personnalisés par OC

Forme d’envoi :

Les fichiers sont mis à disposition des OC sur une plateforme de l’OI. La définition technique des conditions associées à cet échange d’informations se fait en bilatérale entre OI et OC

# Mise à disposition des PM et des adresses associées

## Commande ou Demande Info Pm

Le message Commande Info PM peut initier le processus de mise à disposition d’un PM. Cependant, il n’est pas nécessaire dans le cas du cofinancement.

Le PM peut être mis à disposition, voire ouvert commercialement avant qu’un OC ne passe sa commande.

La commande de PM est utilisée comme :

une commande qui initie alors le processus dans le cas d’une souscription de PM unitaire;

une demande d’information à jour dans le cas de cofinancement entre l’OC et l’opérateur d’immeuble : cette demande peut être notamment utile pour la réalisation d’adduction au PM à une date postérieure à son ouverture commerciale officielle.

Dans le cas de commande unitaire d’un PM, hors tout accord de cofinancement, l’OC devra nécessairement initier le processus de mise à disposition du PM par une commande PM au format défini dans le cadre du protocole d’échange. Cette commande unitaire ne peut se faire qu’à partir de l’état de PM EN COURS DE DEPLOIEMENT.

Dans le cas d’un cofinancement ab initio ou a posteriori, l’OI considère que l’OC a passé commande des PM faisant l'objet d'une mise à disposition pendant la période d'engagement de l'OC sur le périmètre de l’appel à cofinancement. L’OC n’a pas besoin de déposer une commande PM à l’OI pour initier le processus de mise à disposition d’un PM. Il recevra automatiquement le message de compte-rendu de mise à disposition  sur le périmètre cofinancé.

- Précision des modalités de traitement du flux de commande d’info :

  - Si le PM a été livré en COFI et l’OC passe une commande en UNIT, alors l’OI renvoie un AR KO

  - Si le PM a été livré en UNIT et l’OC passe une commande en COFI alors l'OI renvoie un AR KO

  - Si l'OC passe une 1ère commande UNIT, il s'agit d'une commande en unitaire. Ensuite, toute nouvelle commande en UNIT sera une demande d'informations à jour, l'OI renvoie le CR MAJ

  - Si l'OC cofinanceur passe une commande en COFI, alors il s'agit d'une demande d'informations à jour, l'OI renvoie le CR MAJ

  - Le CR MAJ doit être un CR MAD complet intégrant tous les éléments prévus dans le zip : Plan, Fichier de position et CR MAD csv

  - La prestation commerciale est inchangée pour les MAJ

  - En tant qu’OC, la référence de la commande est relative à la demande, elle change à chaque nouvelle demande d’information

## Accusé de réception Commande/Demande d’information PM

Ce message est une réponse systématique à la commande ou demande d’information sur un PM donné.

L’Accusé de Réception de la commande/demande d’information PM permet d’acquitter la réception et de communiquer à l’OC la référence de prestation PM définie par l’OI (ce point est optionnel et dépend de l’OI). Cette référence sera utilisée dans les échanges suivants du processus de mise à disposition du PM pour l’OC et plus tard, dans le cadre des échanges liés à la mise en service de Lignes FTTH Passives.

L’Accusé de Réception fait suite à un contrôle du format et de la syntaxe de la commande.

## CR de mise à disposition d’un PM et des adresses associées (CR MAD)

Ce message est envoyé :

de manière systématique dès la recette de la construction d’un PM validée par l’OI vers tous les OC cofinanceurs sans commande PM préalable ;

en réponse à un message de demande d’information par un OC cofinanceur à compter du déploiement du PM ;

en réponse à une commande unitaire de PM à partir du déploiement du PM.

L’OC est notifié du déploiement effectif du PM par la réception du compte-rendu de mise à disposition (CR MAD) du PM. A l’issue de la réception du CR MAD, l’OC peut procéder aux études et à la planification de son adduction au PM.

La date de mise en service commerciale du PM intervient 3 mois après la date de première MAD du PM. Le champ NatureCR prend la valeur INITIAL lors de cette première émission.

Pour les PM associés à un PRDM et un lien PM-PRDM, la mise à disposition du PM implique que le PRDM et le lien PM-PRDM aient été livrés en même temps ou avant conformément à la réglementation

Suite à la première MAD, le PM passe à l’état « DEPLOYE » dans le fichier IPE et dans le fichier CPN.

Les adresses pour lesquelles un PBO a déjà été déployé avant la première MAD passent à l’état DEPLOYE dans l’IPE et apparaissent dans le CR MAD initial le cas échéant.

Diagramme d'état pour les PMs:

La mise à disposition du PM et la pose des PBO peuvent être dé-corrélées dans le temps. La livraison formelle des adresses raccordables (PBO posé) se fera par CR MAD de type MISE A JOUR.

Ainsi, d’autres CR MAD pour le même PM seront transmis aux OC concernés lorsque les prises prévues et non raccordables à la MAD du PM et lors des précédents envois de CR MAD passent à l’état déployé. Le champ NatureCR des CR MAD successifs au premier CR MAD prend la valeur MISE A JOUR. Ces messages formalisent les livraisons successives de nouvelles prises raccordables.

- Le ou les  fichiers matérialisant le CR MAD sont transmis dans un conteneur (.zip).

L’abandon du PM est matérialisé par un CR MAD KO si celui-ci a déjà fait l’objet d’un premier CR MAD.

Si le CR MAD est KO, le conteneur ne contiendra qu’un fichier CR MAD.

Dans le cas du cofinancement, le CR MAD KO ne peut intervenir qu’après un CR MAD OK (cas tels que destruction immeuble, vandalisme à répétition, …). Dans le cas d’une commande unitaire, il peut intervenir sans CR MAD OK au préalable.

- Dans le cas de CR MAD OK, trois types de fichiers peuvent être intégrés au conteneur de CR MAD du PM :

Le Fichier CR MAD déclare en premier lieu le statut du PM après construction. Dans le cas d’une construction, le CR MAD précisera les informations concernant le nombre de logements livrés, le nombre de logements cible, des précisions sur les modalités d’accès ainsi que des éléments d’ingénierie standardisés.

Le Fichier position est obligatoire dans le cas de fibre dédiée à la MAD initiale. Il permet de communiquer à l’OC les positions qui lui sont réservées au PM.

Le Fichier « Plan » décrira le plan d’accès au PM et le plan d’acheminement de câble au PM. Il contient toutes les données utiles au raccordement au PM. Il est obligatoire à la MAD initiale. Il est présenté notamment sous la forme de plans du PM nécessaires à l’installation des équipements de l’OC ainsi que de photos des acheminements et du PM. (cf. fichier des bonnes pratiques)

- Lors de CR MAD de type Mise à jour, les plans mis à jour doivent être mis à disposition par l’OI à l’OC.

### Fichier csv CR MAD

- NatureCR s’applique au CR complet. Cette valeur doit être la même sur chaque ligne. Seules les adresses déployées à date apparaissent dans le CR MAD. Pour toute réémission du CR MAD, la liste des adresses présentes représente une photo à date de la zone arrière déployée du PM. C’est grâce à DateMADPrestationPBs que l’on identifie les livraisons successives d’adresses.

- ReferenceOffreCommerciale permet à l’OI de communiquer des infos utiles à la correspondance avec la grille tarifaire sur des paramètres qui ne seraient pas déjà communiqués dans le CR MAD.

Les champs TypePBO et TypeRaccoPBPTO permettent à l'opérateur d'immeuble de communiquer aux opérateurs commerciaux des informations sur les modalités de raccordement de l'adresse. Le contenu de ce champ n'est pas normé, cependant une proposition de liste de valeurs non exhaustive est proposée en bonne pratique ci-dessous.

| Liste de valeurs proposées |  |
| --- | --- |
| Champ TypePBO (Localisation) | Champ TypeRaccoPBPTO (type d’adduction) |
| immeuble apparent | aerien |
| gaine technique | aerosouterrain |
| chambre | aerien avec vegetation |
| chambre trottoir | aerien avec surplomb tiers |
| chambre chaussée | infrastructure FT |
| chambre domaine privé | façade |
| poteau | façade avec cheminement tiers |
| poteau EDF | souterrain |
| poteau FT | souterrain jusqu’au domaine prive |
| poteau domaine privé | souterrain jusqu’à l’abonne |
| façade |  |
| façade coté rue |  |
| façade coté cours |  |
| armoire |  |
| borne |  |

| Explication des valeurs |  |
| --- | --- |
| Champ TypePBO (Localisation) | Champ TypeRaccoPBPTO (type d’adduction entre le PBO et le bâtiment du client) |
| immeuble apparent : PBO intérieur hors gaine technique | aerien : desserte PBO – client via infrastructure aérienne (exemple poteau, façade) |
| gaine technique : PBO intérieur en gaine technique | aerosouterrain : desserte combinant aussi bien de l’aérien que du souterrain (exemple poteau puis fourreau existant) |
| chambre : PBO en chambre, sans précision de la localisation | aerien avec vegetation : aerien avec vegetation |
| chambre trottoir : PBO en chambre sur trottoir | aerien avec surplomb tiers : aérien avec potelet sur façade par exemple |
| chambre chaussée : PBO en chambre sur chaussée | infrastructure FT : utilisation de fourreaux ou poteaux FT et donc application du contrat BLO |
| chambre domaine privé : PBO en chambre sur domaine privé | façade : passage en longeant la façade |
| Poteau : PBO sur poteau sans précision du propriétaire ou d’une spécificité hormis la nécessité potentielle d’une nacelle | façade avec cheminement tiers : passage en façade en suivant des câbles déjà présents |
| poteau EDF : PBO sur Poteau EDF impliquant le respect du contrat d’utilisation des infrastructures EDF | souterrain : desserte souterraine sans précision du type de travaux à effectuer (exemple GC à effectuer ou fourreaux existants) |
| poteau FT : PBO sur Poteau FT impliquant le respect du contrat d’utilisation des infrastructures FT | souterrain jusqu’au domaine prive : desserte souterraine en domaine public sans passage en domaine privé |
| poteau domaine privé : PBO sur poteau en domaine privé | souterrain jusqu’à l’abonne : desserte souterraine nécessitant un passage en domaine privé (GC potentiel) |
| façade : PBO en façade c'est-à-dire en hauteur d’un immeuble ou d’une maison sans précision supplémentaire |  |
| façade côté rue : PBO en façade accessible à partir de la rue |  |
| façade côté cours : PBO en façade accessible à partir de l’intérieur du domaine privé (accessibilité nacelle non garantie) |  |
| armoire : PBO en armoire de rue |  |
| borne : PBO en borne pavillonnaire |  |

- Le cas particulier des PM Multiples est abordé dans le chapitre 5.

### Plan MAD

Le plan MAD peut contenir les informations telles que:

- Localisation du PM et de l’adduction de l’OI (chambre 0…)

- Modalités d’accès au PM : informations sur la boite à clés

- Information liées au GC du PM

- Câblage amont

- Câblage aval

- Bonne pratique de câblage au PM

- Fiche d’auto-recette

Le plan MAD est transmis avec le CR MAD initial du PM.

Il vise à permettre à l’OC de définir son projet d’adduction et de déploiement d’équipements au PM.

Le contenu du Plan MAD est précisé dans le document « Invariants de process et Bonnes pratiques PM »

Le plan MAD contient toutes les données utiles au raccordement au PM. Il est mis à disposition en même temps que la mise à disposition du PM et mis à jour en cas de modification des informations utiles au raccordement. La mise à jour du plan n’écrase pas la mise à disposition initiale, le CR MAD mis à jour contenant un plan MAD renommé avec sa date de mise à jour. La date du plan dans le nommage du fichier plan correspond  à la date de mise à jour des informations qu’il contient et non pas à la date de génération du fichier.

### Fichier position

Le Fichier position est utilisé dans le cas de fibre dédiée. Il permet de communiquer à l’OC les positions qui lui sont réservées au PM. (cf. fichier invariants et bonnes pratiques)

## Accusé de réception du CR MAD

L’Accusé de réception d’un fichier CR MAD est un accusé de réception syntaxique. Il est émis par l’OC en retour de la réception d’un CR MAD.

La vérification comprend l’obligation de présence du plan lors du CR MAD initial et du fichier positions pour le cas fibre dédiée.

## Notification d’intervention prévisionnelle

Le message de notification d’intervention prévisionnelle transmis par l’OC à l’OI déclare la date prévisionnelle d’intervention au PM pour l’installation des équipements de l’OC et la mise en place éventuelle de son adduction au PM. Elle est obligatoire.

Cette notification permet notamment à l’OI de prévenir, le cas échéant, le syndic de l’immeuble hébergeant le PM d’une intervention dans ses locaux. D’autre part, pour une meilleure exploitation de son réseau et un meilleur diagnostic des incidents détectés ou déclarés, l’OI doit être informé des interventions touchant à son infrastructure.

Pour les PM situés sur le domaine public, il n’y a pas besoin de prévenir le syndic mais la date d’intervention doit être transmise à l’OI pour prévenir des travaux au PM : déploiement d’équipement systématique notamment.

Plusieurs notifications prévisionnelles peuvent être envoyées par l’OC (changement de date).

## Compte-rendu d’information aux syndics de copropriété

Le message de compte-rendu d’information aux syndics est envoyé par l’OI à l’OC dans le cas d’un PM intérieur hébergé dans un immeuble.

Dans le cas de PM hébergé dans un domaine privé géré par un syndic, suite à la mise à disposition du PM, l’OI enverra un courrier au syndic gestionnaire de l’immeuble hébergeant le PM afin de le prévenir de futurs travaux des OC dans le cadre de leur adduction et/ou installation d’équipements au PM. Un nouveau courrier pourra également être envoyé au syndic par l’OI suite à la Notification d’Intervention Prévisionnelle de l’OC. Le compte-rendu d’information aux syndics informe l’OC de l’effectivité de cette communication et permet de lui transmettre une copie du courrier envoyé par l’OI.

Ce message ne sera donc pas systématique, notamment, du fait du positionnement de certains PM sur des sites ne faisant pas l’objet d’une gestion par un syndic ; par exemple, PM hébergés en armoires de rue.

2 modes de gestion du courrier syndic sont possibles :

- Lors de la MAD du PM, l'OI informe le syndic que les OC connus à date sont susceptibles d'intervenir. Une copie du courrier est transmise aux OC en suivant de la MAD.

- Lors de la réception de la notification prévisionnelle, l'OI informe le syndic que l'OC va intervenir ainsi que la date prévisionnelle des travaux. L'OI retourne une copie du courrier à l'OC en même temps que le compte-rendu d'info syndic.

Les 2 modes peuvent coexister.

Les règles de bonnes pratiques quant à la gestion des courriers aux syndics sont précisées dans le document « Invariant de process et Bonnes pratiques PM ».

Le flux CR INFO SYNDIC est dans un conteneur (.zip), composé de deux éléments :

Un fichier matérialisant le flux de communication de l’OI à l’OC (.csv),

Un fichier contenant le courrier adressé au syndic par l’OI (.zip).

- Ce message est valable dans le cas d’immeubles gérés par un syndic et hébergeant un PM. Il n’est jamais présent pour les cas de PM extérieurs.

## Notification d’adduction au PM

Le message de notification d’adduction au PM est transmis par l’OC dès qu’il a installé au niveau du PM les équipements nécessaires à la mise en service des Lignes FTTH passives et mis en service la liaison de collecte choisie. Ce message peut être utilisé pour l’ouverture du droit à passer des Commandes d’accès sur le PM concerné une fois la date d’ouverture commerciale passée.

La notification d’adduction indique que les opérations d’adduction de l’OC au PM sont terminées, qu’elle soit liée à un cofinancement ou à une commande de PM unitaire, et donc formalise l’adduction de l’OC auprès de l’OI. Un KO de la notification d’adduction clôture la commande sans ouvrir les droits à passer des commandes de Lignes FTTH passives sur ce PM. TOUT KO EST DEFINITIF et ne peut être suivi d’aucun autre flux. L’OC doit être particulièrement vigilant sur l’envoi d’une notification d’adduction KO.

Le flux est systématiquement présent. Dans le cas ou il n’y a pas de « construction » d’adduction au PM par l’OC, le flux matérialisera la réception du lien de collecte (ZMD) et le déploiement des équipements de l’OC au PM suite à la MAD.

La notification d’adduction au PM est dans un conteneur (.zip) et est composée de :

un fichier matérialisant le flux

un fichier intégrant le dossier d’ouvrage exécuté au PM : plan du PM mis à jour avec les éléments construits ou intégrés par l’OC.

## Compte-rendu de Notification d’adduction

Suite à la réception d’une notification d’adduction, l’OI renvoie à l’OC un compte-rendu de notification d’adduction pour lui signifier qu’il a bien intégré la notification d’adduction avec succès et que la commercialisation est donc possible sur les adresses raccordables de ce PM.

Ce flux doit être renvoyé dans un délai court équivalent à celui d’un traitement SI ou dans un délai maximum de 2 jours ouvrés pour les opérateurs souhaitant réaliser un contrôle avant compte-rendu. L’absence de réception de ce flux au-delà de ce délai permettra ainsi à l’OC d’identifier que sa notification d’adduction n’a pas été intégrée par l’OI.

Trois types de CR KO ont été définis et les actions possibles associées pour l’OC :

KO lié au plan : renvoyer la notification d’adduction avec le plan corrigé

KO lié à la notification d’adduction : renvoyer la notification d’adduction complète et corrigée avec le plan

KO lié à la notification d’intervention prévisionnelle : renvoyer de façon séquentielle la notification d’intervention prévisionnelle complète et corrigée, puis la notification d’adduction avec le plan

## Commande d’annulation/résiliation PM

L’annulation/résiliation PM intervient uniquement dans le cas de commande unitaire.

Le message commande d’annulation ou de résiliation d’un PM permet de stopper le processus de déploiement de l’OC au PM. Toute annulation ou résiliation est ferme et définitive. Pour relancer des actions au PM, l’OC devra passer une autre commande pour ce PM.

## Compte-rendu d’annulation PM

Le message compte-rendu d’annulation/résiliation de la commande du PM permet de préciser si l’OI a pu prendre en compte la demande de l’OC.

Le choix en ANNULATION et RESILIATION dépend des contrats de chaque OI.

Flux d’informations préalables

Dans le cas des immeubles neufs, l’immeuble est en cours de construction pendant le déploiement du PMI qui le dessert. Le processus de mise à disposition des PM est alors adapté pour tenir compte de la réglementation et un flux d’information préalable permet d’informer les OC des travaux à venir avant l’envoi du CR MAD.

Chaque opérateur d’immeuble peut convenir de la façon dont il communiquera les informations préalables dans le cas d’immeubles neufs.

# Cas des  PM multiples pour une même adresse desservie

Pour desservir une même adresse, les contraintes terrains peuvent amener l’OI à déployer plusieurs PM physiques distincts et éventuellement adductables par plusieurs chemins différents et desservant une ou plusieurs adresses.

Un PMR est un regroupement logique de PMT.

Le niveau de regroupement du PMR est de la décision de l’OI (à l’adresse hexaclé ou hexaclé + complément d’adresse (bâtiment ou bâtiment + escalier)).

Plusieurs PMR desservant des zones arrières disjointes peuvent être localisés à la même adresse.

Dans ce cas, on appellera :

PM de Regroupement (PMR), l’identifiant de l'ensemble (regroupement) des PMT desservant une même adresse.

PM Technique (PMT), l’identifiant d'un PM physique desservant une ou plusieurs adresses du PMR.

Le PMR est présent dans l'IPE et le CR MAD.

Dans une ligne du CR MAD, les informations nombre de colonnes et nombre de logements se rapportent au PMT de cette ligne. Si plusieurs lignes sont présentes pour le PMT, alors le nombre de colonnes montantes et le nombre de logements doivent être identiques. Les informations d'accès figurant dans le CR MAD se rapportent au PM technique.

Dans le CR de la commande d'accès (protocole accès), le PMT figure dans le champ ReferencePmTechnique.

Hormis dans le CR MAD du protocole PM, seul message où le PMT peut apparaître explicitement, tous les champs PM des flux PM désignent un PM ou un PMR.

Exemple de gestion des nombres de logements dans les CR MAD lorsqu’il existe plusieurs codes adresses pour désigner l’adresse et dans le cas de PM techniques multiples:

Cas standard

PMT1

PMT2

PMT1

Canal / autoroute / …

PMT2

15 rue fibre – PMR A

15 rue fibre – PMR A

Cas "15 17"

PMT2

PMT1

15 - 17 rue fibre – PMR A

Adresse 15 = Adresse 17 = Adresse 15-17 = 120 locaux FTTH dans l’immeuble identifiable par ces 3 adresses.

| Adresse | PMR | PMT | CapaciteMaxPM | NombreLogements MADPM | NombreLogements PM** | NombreLogements AdresseIPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | PMRA | PMT1 | 150 | Relatif au PMR 120 | 70 | 40* |
| 15 | PMRA | PMT2 | 150 |  | 50 | 40* |
| 17 | PMRA | PMT1 | 150 |  | 70 | 40* |
| 17 | PMRA | PMT2 | 150 |  | 50 | 40* |
| 1517 | PMRA | PMT1 | 150 |  | 70 | 40* |
| 1517 | PMRA | PMT2 | 150 |  | 50 | 40* |

*: par convention le nombre de logements du ou des bâtiments est réparti sur tous les codes adresses le désignant.

Dans l'IPE, la somme des champs NombreLogementsAdresseIPE des codes adresses associés à un même PM(R) est donc égale au nombre de locaux FTTH desservis par le PM.

Dans le CR MAD, le nombre total de logements du PM(R) peut être obtenu de deux manières :

- Pour un même PMT, somme des NombresLogementsAdresseIPE associés à des codes adresses distincts.

- somme des NombresLogementsPM pour des références de PMT distinctes, soit la somme des nombres de logements desservis par chaque PMT.

** Ici NombreLogementsPM est relatif au PMT : il s’agit du nombre de logements desservis par le PM Technique.

Exemple de gestion des nombres de logements dans les CR MAD lorsqu’il existe plusieurs code adresses desservis par un même PMR et dans le cas de PM techniques multiples:

Cas "ZMD"

1

2

PMT1

3

PMT2

Adresse 1 = 600 locaux FTTH

Adresse 2 = 1 local FTTH

Adresse 3 = 2 locaux FTTH

| Adresse | PMR | PMT | CapaciteMaxPM | NombreLogements MADPM | NombreLogements PM** | NombreLogements AdresseIPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PMR | PMT1 | 650 | Variable en fonction de la livraison, relatif au PMR Exemple : si tout est livré en une seule livraison pour les 3 adresses, 603. | 300 | 600 |
| 1 | PMR | PMT2 | 650 |  | 303 | 600 |
| 2 | PMR | PMT1 | 650 |  | 300 | 1 |
| 2 | PMR | PMT2 | 650 |  | 303 | 1 |
| 3 | PMR | PMT1 | 650 |  | 300 | 2 |
| 3 | PMR | PMT2 | 650 |  | 303 | 2 |

La référence des PMT apparait dans le CR MAD dans le champ ReferencePMTechnique.

Le nombre de PMT associés à un PMR apparait dans l’IPE et le CR MAD à travers le champ NombrePMTechnique.

Le champ CommentairePM du CR MAD permet d’affiner les indications de localisation des PMT le cas échéant.

La localisation des PMT devrait intégrer en plus de l’adresse du PMT (identique ou non à l’adresse du PMR) des  données  étendues (Bâtiment,  escalier, …).