## Flasher une NB6

## Sous Windows

On peut utiliser Tftpd32qui combine les fonctions de serveur tftp et serveur dhcp.

Une fois installé, prévoir un répertoire ( C:\TFTP-Root par exemple) où sera stockée l'image à flasher (OPB6-MAIN-R3.1.4 par exemple).

Si la NB6 à flasher fait office de serveur DHCP pour votre réseau local où se situe le PC, il convient de configurer le PC en IP fixe (192.168.1.201 par exemple) car une fois éteinte l'interface ethernet du PC peut être inactive. Si ce n'est pas le cas on supposera que l'IP attribuée par le serveur DHCP est celle de l'exemple.

### Configuration de TFTP32

Lancer Tftpd32 et le configurer en cliquant sur Settings

Onglet GLOBAL

Cocher les cases TFTP Server et DHCP server

Onglet TFTP

Dans le champ Base Directory indiquer le répertoire de stockage (C:\TFTP-Root)

Laisser les autres champs en configuration par défaut

Onglet DHCP

Champ IP pool starting address : une IP différente de celle du PC et des autres machines présentes sur votre lan (192.168.1.20 par exemple)

Champ Size of Pool : 3 par exemple

Champ Boot file : le nom de l'image (OPB6-MAIN-R3.1.4)

Champ Default router : l'IP du PC (192.168.1.201)

Champ Mask : 255.255.255.0

### Flashage

Connectez la NB6 éteinte au PC ou à votre réseau local (câble ethernet sur le port 1)

Appuyez sur le bouton rond SFR et mettre sous tension. Relâcher au bout de quelques secondes (à priori à la première extinction du cercle orange c'est OK...mais par prudence attendez le cercle rouge tournant qui signifie que la NB6 est en mode tftpboot actif).

Suivez le transfert de l'image dans la fenêtre Log Viewer (la LED du port 1 de la NB6 doit flasher pendant le transfert)

Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:25:25:25:25:25 [03/05 22:39:57.953]

Client requested address 0.0.0.71 [03/05 22:39:57.953]

DHCP: proposed address 192.168.1.20 [03/05 22:39:57.953]

7284 Request 2 not processed [03/05 22:39:58.000]

Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:25:25:25:25:25 [03/05 22:39:58.047]

7284 Request 2 not processed [03/05 22:39:58.109]

Connection received from 192.168.1.20 on port 2632 [03/05 22:40:01.578]

Read request for file <OPB6-MAIN-R3.1.4>. Mode octet [03/05 22:40:01.578]

Using local port 40022 [03/05 22:40:01.578]

Peer returns ERROR <transfer cancelled> -> aborting transfer [03/05 22:40:01.625]

Connection received from 192.168.1.20 on port 4584 [03/05 22:40:01.625]

Read request for file <OPB6-MAIN-R3.1.4>. Mode octet [03/05 22:40:01.625]

Using local port 40024 [03/05 22:40:01.625]

<OPB6-MAIN-R3.1.4-0305>: sent 12264 blks, 6278699 bytes in 10 s. 0 blk resent [03/05 22:40:11.703]

Attendre le reboot (arrêt du cercle tournant rouge et flash des leds des ports ethernet de la NB6)

Nota : penser à ouvrir le parefeu du PC pour le port 69. Normalement ceci doit vous être demandé soit à l'installation, soit au premier lancement de Tftpd32

NOTE: On peut flasher le firmware de secours de la NB6 avec cette méthode.